Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

# PRZEDMIAR  ROBÓT

## Na wykonanie remontu mostu drewnianego w Łobozewie

## w ciągu drogi dojazdowej do szkoły i pól.

| L.p | Numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Dane: - długość mostu – 7,20 m - szerokość pokładu – 6,00m - szerokość jezdni – 5,20 m - chodnik obustronny – szerokość 2 x 0,40 m Remont polega na rozebraniu całości konstrukcji drewnianej pokładu wraz z belkami podłużnymi i ponownym wykonaniu całości konstrukcji z drewna inwestora. |  |  |
| 1. | KNR 2-33 0104/03 | Rozebranie chodnika z bali gr.50 mm z oczyszczeniem, posegregowaniem materiałów i odwozem Ilość: V = 0,10 x 0,07 x 0,55 mm x 7 szt x 2 + 7,85m x 0,40 x 2 x 0,05 = 0,38 m3 | M3 | 0,38 |
| 2. | KNR 2-33 0104/05 | Rozebranie poręczy drewnianej mostu wraz z odwozem - pochwyt 12 x 10 cm dł. 10,95 m x 2 = 0,27 m3 - słupki 12 x 10 cm dł. 1,00m – 5szt x 2 = 10szt = 0,12 m3 - zastrzały 12 x 10cm dł.0,75m –5 szt x 2=10 szt= 0,09 m3 - przeciągi 7 x 10cm dł.10,95m x 2szt x 2 = 0,31 m3 ------------------------------------------------------------------------ Razem poręcze 0,79 m3 | M3 | 0,79 |
| 3. | KNR 2-33 0103/05 | Rozebranie jezdni mostu z pokładem podwójnym z bali „100” i „50” wraz z odwozem V = 7,20 x 6,00 x 0,15 = 6,48 m3 | M3 | 6,48 |
| 4. | KNR 2-33 0102/06 | Rozebranie belek głównych drewnianych  35 cm – szt 7 długości 7,20 m wraz z odwozem V= 3,14 x 0,1752 x 7,20 x 7 szt = 4,85 m3 | M3 | 4,85 |
| 5. | Norma indywid. | Okorowanie belek podłużnych w ilości jak wyżej 4,85 m3 plus na podwalinę w przyczółkach długości 6,00 m – 2szt V = 4,85 m3 + 0,1752 x 3,14 x 6,00 x 2 szt = 4,85 +1,15 = 6,01 m3 | M3 | 6,01 |
| 6. | KNR 2-33 0807/03 0807/01 | Impregnacja drewna grzybobójczym środkiem, metodą dwukrotnego smarowania powierzchni drewna impregnatem olejowym belek głównych, bali pokładu i elementów chodnika. Impregnacja elementów poręczy zawiera się w normie na wykonanie poręczy. a) impregnacja belek głównych  35 cm ilość : L = 7,20 m x 7 szt +6,0 m x 2 szt = 62,40 mb b) impregnacja bali pokładu i chodnika Ilość: - bale „100” dług. 6,0 m L1 = 7,20 m :0,20 m = 36 szt x 6,0 m = 216,0 mb - bale „70” dług. 7,20 m L2 = 6,00 m :0,20 m = 30 szt x 7,20 m = 216,0 mb - bale „50” dług. 10,95 m L3 = 0,40 m :0,20 m = 2 szt x 10,95m x 2 = 43,80 mb - krawędziaki 10 x 10m dług. 0,55m – 7 szt x 2 ### L4 = 0,55 m x 14 = 7,70 mb Razem L = L1 – L4 = 483,50 mb | Mb Mb | 62,40 483,50 |
| 7. | KNR 2-33 0102/01 | Wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych  35 cm i podwaliny na przyczółki betonowe – ustawienie i zamocowanie na podporach ze stężeniem oraz przykrycie papą izolacyjną #### Belki drewniane – materiał inwestora Ilość: - belki podłużne  35 cm dł.7,20 m – 7 szt V1 = 0,1752 x 3,14 x 7,20m x 7 szt = 4,85 m3 - podwalina  35 cm na przyczółkach dług. 6,00 m – szt 2 V2 = 0,1752 x 3,14 x 6,00 x 2 szt = 1,16 m3 Razem V = V1+V2 = 6,01 m3 | M3 | 6,01 |
| 8. | KNR 2-33 0103/01 | Ułożenie na belkach głównych jezdni drewnianej z pokładem podwójnym z bali grub. 100mm – dolny pokład i 70 mm – górny pokład, - ułożenie jezdni z bali, przybicie gwoździami i obcięcie krawędzi na wymiar #### Bale drewniane – materiał inwestora Długość – 7,20m , szerokość – 6,00m P= 7,20 x 6,00 = 43,20 m2 + oparcie pod słupki – 5 szt po 1,00m x 2 = 43,20 m2 + 1,00m x 2 x 0,20 x 5 szt = 45,20 m2 x 0,17 = 7,69 m3 | M3 | 7,69 |
| 9. | KNR 2-33 0104/04 | Wykonanie poręczy drewnianych mostu z ustawieniem i zamocowaniem śrubami oraz zaimpregnowaniem Elementy drewniane – materiał inwestora Ilość; - pochwyt 12 x 5 cm – dług. 10,95 m x 2 V1 = 0,12 x 0,05 x 10,95 x 2 = 0,13 m3 - słupki 10 x 10 cm dług. 1,30 m – 5 szt x 2 = 10 szt V2 = 0,10 x 0,10 x 1,30m x 10 szt = 0,13 m3 - zastrzały 10 x 10 cm dług. 1,30 m – 5 szt x 2 = 10 szt V3 = 0,10 x 0,10 x 1,30m x 10 szt = 0,13 m3 - przeciągi – 10 x 5 cm dług. 10,95 x 2 szt x 2 ### V4 = 0,10 x 0,05 x 10,95 x 2 szt x 2 = 0,22 m3 Razem poręcze V = V1 – V4 = 0,61 m3 | M3 | 0,61 |
| 10. | KNR 2-33 0104/01 | Wykonanie obustronnego chodnika szerokości 0,40m x 2 – długości 10,95m z bali drewnianych gr. 50 mm na krawędziakach 10 x 10 cm długości po 55 cm – szt 9 x 2 = 18 szt #### Elementy drewniane – materiał inwestora Ilość: - krawędziaki 10 x 10 cm dług. 0,55m – szt 18 V1 = 0,10 x 0,10 x 0,55m x 18 szt = 0,10 m3 - bale gr. 50 mm – dług. 10,95 m ### V2 = 10,95 x 0,40 x 0,05 x 2 = 0,44 m3 Razem V = V1-V2 = 0,54 m3 | M3 | 0,54 |
| 11. | KNR 2-31 1509/03 1511/01 | Transport drewna do wbudowania z Ustrzyk Dolnych do Łobozewa na odl. 12 km Ilość wg. Poz. 7+8+9+10 V = 6,01 m3+ 7,69 m3+ 0,61m3+0,54m3 = 14,85 m3 x 0,800t = 11,88 ton | T | 11,88 |
| 12. | KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie jezdni przed i za mostem na szerokości po 0,50m warstwą grubości 15 cm z betonu B30 przy ręcznym zagęszczaniu mieszanki. Ilość: V= 6,00 x 0,50 x 0,15 x 2 = 0,90 m3 | M3 | 0,90 |

Sporządził:

04.04.2007

mgr inż. Fryderyk Brózda