Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie remontu chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 84  Sanok – Krościenko – Granica Państwa w miejscowości Ustrzyki Dolne w ulicy 29 –go Listopada od km 39+816 do km 40+006 strona prawa – długości 189 mb

### Kod CPV – 45.23.32.22

| L.p. | Numer SST i Numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i ilość | Jedn. miary | # Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.02.04 KNNR –6 0806/01 | Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm L= 189,0m+3,50m+4,0m+3,0m = 199,50 m | mb | 199,50 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Mechaniczne rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy pod krawężnikowej V = 199,50m x 0,065 m3/mb = 12,97 m3 | m3 | 12,97 |
| 3. | 01.02.04 KNNR – 6 0806/08 | Rozebranie obrzeży betonowych 30 x 8 cm L= 189,00 – 4,00 = 185,00 m | mb | 185,00 |
| 4. | 01.02.04 KNNR-6 0805/06 | Rozebranie chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm P= 44,50 x 2,50+3,0x3,0+28,50x2,50+3,0x2,50+2,0x3,0+8,0 x2,50+16,50x2,50+4,0x3,0+24,50x2,50+4,0x2,50+43,0 x2,50+6,0x2,50 = 472,00 m2 | m2 | 472,00 |
| 5. | 01.02.04 KNNR 4-04 1104/02+ 1104/03 | Za i wyładunek krawężników i obrzeży wraz z transportem na odl. 5 km V= 199,50 x 0,104 +185,00 x 0,051t= 30,19 ton | t | 30,19 |
| 6. | 01.02.04 KNNR 4-04 1104/01+ 1104/03 | Przewóz j.w , lecz płyt betonowych na odl. do 5 km V= 472,00 m2 x 4 x 0,0403 t = 76,09 t | t | 76,09 |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 | Wykonanie ławy z oporem z betonu B-12,5 o wymiarach 35 x 30 cm V= 199,50 mb x 0,0825 m3/mb = 16,46 m3 | m3 | 16,46 |
| 8. | 08.01.01 KNR 2-31 0403/04 | Ustawienie na ławie betonowej krawężników bet. wibroprasowanych 100 x 20 x 30 cm na gotowej ławie betonowej L= 189,00 m+ 3,50m+4,0m+3,0m = 199,50 mb Krawężnik dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | mb | 199,50 |
| 9. | 04.01.01 KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem. a) pod chodnik P1 = 44,50 x 2,50+28,50x2,50+8,00x2,50+16,50x2,50+24,50 x 2,50+43,0x2,50+6,00x2,50 = 427,50 m2 b) pod zjazdy P2 = 4,0x3,50+3,0x3,0+(3,0x2,50+2,0x3,0)+4,0x3,0 +4,0 x 2,50 = 58,50 m2 ------------------------------------------------------------------ Razem P1+P2 = 486,00 m2 | m2 | 486,00 |
| 10. | 04.04.04 KNNR-6 0113/04 | Wykonanie podbudowy grubości w-wy 5 cm po zagęszczeniu z tłucznia 25 - 30 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Ilość jak w poz.9 P1 = 427,50 m2 | m2 | 427,50 |
| 11. | 04.04.04 KNNR-6 0113/04 | Wykonanie podbudowy j.w lecz grubości w-wy 15 cm pod wykonanie zjazdów Ilość jak w poz.9 P2 = 58,50 m2 | m2 | 58,50 |
| 12. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/05 | Ustawienie obrzeża bet. 8 x 25 x 100cm wibroprasowanego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L= 189,00 m – 4,00 m = 185,00 mb Obrzeże dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | mb | 185,00 |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej szarej grub. 6 cm typ „UNI DECOR” na podsypce cem. - piaskowej grubości 3-4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.9 P1 = 427,50 m2 90% - szara P = 427,50 x 0,90= 384,75 m2 Kostkę dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | m2 | 384,75 |
| 14. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie chodnika jak w poz.12, lecz z kostki czerwonej- 10% P= 427,50 x 0,10 = 42,75 m2 Kostkę dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | m2 | 42,75 |
| 15. | 08.02.00 KNR 2 –31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.9 P2 = 58,50 Kostkę dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | M2 | 58,50 |
| 16. | 03.02.01 a KNR 2-31 1406/05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 3 + włazu kanalizacji szt 1 = 4 szt | Szt | 4 |
| 17. | 01.01.01 KNR 2-21 0110/09 | Karczowanie pni  41/65 cm wraz z odwozem karpiny – szt 6 | Szt | 6 |

Sporządził:

...........................................r

mgr inż. Fryderyk Brózda