Przedmiar robót

Wykonanie remontu drogi rolniczej w miejscowości Jałowe o nr działki 262 i Hoszów     o nr działek 407, 406 i 403 od km 0+200 – 0+978 , Gmina Ustrzyki Dolne

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNR 2-01 0224/02 | Wykonanie nowych rowów koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z wbudowaniem urobku w nasyp korpusu drogi z ręcznym wyrównaniem korony i skarp rowu – rowy szerokości dna 0,40 m i nachylenie skarp 1:1 Ilość : - od km 0+500 – 0+714 = 214 m (brzeg potoku) przy ilości 0,80 m3/mb – rów lewy V1 = 214m x 0,80 m3 = 171,20 m3 - od km 0+724 – 0+762 = 38 m – rów lewy – przy ilości 0,60 m3/mb # V2 = 38,0 m x 0,60 m3 = 22,80 m3 Razem V = V1- V2 = 194,00 m3 | M3 | 194,0 |
| 2. | KNR 2-01 0105/02 | Mechaniczne karczowanie pni drzew średnicy 16-25 cm – odrąbanie grubych korzeni, wydobycie pnia spycharka lub koparką, odsunięcie pnia i korzeni na odległość do 10m, złożenie w stosy, zasypanie dołu – na odcinku od km 0+600 – 0+714 na szerokości 8,0 m Ilość – wg przeliczenia w terenie – 384 szt | Szt | 384 |
| 3. | KNR 2-01 0206/02 | Wywiezienie karpiny na odl. do 2 km Ilość: V = 0,007 mb x 384 szt = 26,88 mp | Mp | 26,88 |
| 4. | KNR 2-01 | Wykonanie robót ziemnych spycharką 75 KM w gr. kat.IV celem uformowania korpusu drogi na odcinku od km 0+600 – 0+714 – wykop z przepychem urobku na średnia odległość do 20 m w nasyp Ilość: V= 114 m x 8,0 m x 0,50 m = 456,0 m3 | M3 | 456,0 |
| 5. | KNR 2-01 0235/01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharką 75KM z ziemi z rowów i wykopu Ilość: z poz. 1 i z poz. 4 V = 194 m3+ 456 m3 = 650 m3 | M3 | 650,0 |
| 6. | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża korpusu pod utwardzenie przy użyciu równiarki i walca statycznego na szerokości korony – 4,00 m Ilość: od km 0+200 – 0+350 = 150,0 mb Od km 0+500 – 0+762 = 262,0 mb P = 412,00 x 4,00 = 1 648,0 m2 | M2 | 1 648,0 |
| 7. | KNR 2-31 0202/07/08 | Utwardzenie korpusu drogi pospółką – grub. w-wy 15 cm po zagęszczeniu z mechanicznym rozścieleniem i zawałowaniem. W kosztach należy uwzględnić pozyskanie pospółki rzecznej wraz z transportem na odległość 18 km Utwardzenie na szerokości – 3,00 m Ilość : - od km 0+200 – 0+350 = 150 m - od km 0+500 – 0+714 = 214 m P = 402,00m x 3,00m = 1 206,00 m2 | M2 | 1 206,0 |
| 8. | KNR 2-01 0129/01 | Utwardzenie przejazdu przez potok – ułożenie płyt drogowych żelbetowych grub.15 cm na długości 10 mb – szerokości 3,00 m - od km 0+714- 0+724 = 10 mb | Mb | 10,0 |
| 9. | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównanie wybojów i kolein w nawierzchni żwirowej pospółką na odcinku drogi Nr 403 od km 0+762 – 0+978 = 216 mb , przy średniej głębokości wybojów 8 cm na powierzchni 180 m2 Ilość : V = 180,0 x 0,08 = 14,40 m3 W kosztach należy uwzględnić pozyskanie pospółki rzecznej wraz z transportem na odległość 18 km | M3 | 14,40 |
| 10. | KNR 2-31 0605/01/03 | Wykonanie przepustów w rowach pod zjazdami z rur żelb.  40 cm wraz z wykonaniem wykopów, ław fundamentowych ze żwiru grubości 20 cm, ułożeniem rurociągów, zasypaniem rurociągów i zagęszczeniem nasypów. Ilość: - zjazd na działkę Nr 203 (droga) km 0+510 – L1 = 6,00 m - zjazd na działkę Nr 135 km 0+690 – L2 = 6,00 m Razem L = L1-L2 = 12,0 mb | Mb | 12,0 |
| 11. | KNR 2-31 0202/07/08 | Utwardzenie zjazdów pospółką – grub. w-wy 15 cm po zagęszczeniu wraz z wyprofilowaniem podłoza i jego zagęszczeniem – szerokość utwardzenia – 6,0 m – długość 4,0 m Ilość jak w poz. 10 – szt 2 P= 6,00 x 4,00 x 2 szt = 24,00 m2 x 2 = 48,0 m2 W kosztach należy uwzględnić pozyskanie pospółki rzecznej wraz z transportem na odległość 18 km | M2 | 48,0 |

Sporządził:

27.04.2007r

mgr inż. Fryderyk Brózda