Uchwała Nr VIII/57/07

#### Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie:  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne – „Jureczkowa I”.

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 15, poz.139 z 1999 r. z późn. zm.), art.85, ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym  (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr  LIX/450/02  Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

z dnia 29.08.2002 r.

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

uchwala co następuje :

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ustrzyki Dolne „Jureczkowa I” obejmujący obszar działek nr ew. 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 45/1, 45/3 i 45/6 w miejscowości Jureczkowa, w formie ustaleń zawartych w niniejszej uchwale oraz rysunku planu w skali 1:2000,  stanowiącego do niej załącznik graficzny nr 1.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jureczkowa I” stanowi zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne uchwalonego Uchwałą Nr XII/39/90  Rady Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne z dnia 18 stycznia 1990 r. na obszarze objętym planem.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2.

1. Przedmiotem planu jest ustalenie :

- przeznaczenia terenów i linii rozgraniczających tereny o różnej funkcji,

- zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji ,

- lokalnych warunków zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

§ 3.

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na w/w załączniku są obowiązującymi

ustaleniami planu:

1)  granica terenu objętego planem,

2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

3)  symbole liczbowo-literowe oznaczające funkcje terenów,

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

5)  kierunki dostępu drogami wewnętrznymi,

6)  zasady podziału na działki budowlane.

§ 4.

Na obszarze objętym planem wyznacza się następujące tereny funkcjonalne

i przypisane im przeznaczenie:

1)  MU – 1,  MU – 2,  MU – 3,  MU – 4,  budownictwo mieszkaniowe

z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,

2)  IT – teren infrastruktury technicznej,

3)  KL – 1,  KL – 2,  KD – 1 –  tereny dróg  wewnętrznych dojazdowych,

# Rozdział 2

# Ustalenia ogólne

dla całości obszaru objętego planem

§ 5.

1. Na całości terenu objętego planem obowiązują wymagania wynikające

z następujących przepisów:

- Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 04.03.2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 32, poz. 331),

- Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 59/05 o utworzeniu planu ochrony Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82, poz. 1384),

2. W zakresie dotyczącym terenów mieszkaniowo-usługowych obowiązują

następujące  ustalenia:

- na terenach działek mieszkaniowych mogą być lokalizowane obiekty usług nieuciążliwych, szczególnie turystyczno-rekreacyjnych, pod warunkiem, że charakter usług i ich usytuowanie nie wpłynie niekorzystnie na warunki zamieszkiwania i stan środowiska naturalnego,

- zabudowa usługowa może być realizowana jako wolnostojąca lub jako wbudowana w zabudowę mieszkaniową,

- potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy

realizować na terenach działek własnych oraz obszarze KL-1,

4) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 3 miejsca parkingowe

na działce własnej, na każde 100 m2 powierzchni użytkowej,

5) na działkach mieszkaniowych należy zapewnić 2 miejsca postojowe na

jeden lokal mieszkalny,

- stanowiska postojowe samochodów należy sytuować w miejscu nie powodującym uciążliwości dla terenów przyległych i w sposób nie utrudniający ruchu na przyległych drogach dojazdowych,

- minimalna powierzchnia działek – wg standardów dla poszczególnych

terenów funkcjonalnych określonych w rozdziale 3,

8)  wydzielone działki budowlane muszą mieć zapewniony dostęp do drogi

dojazdowej,

9)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

10) formy zabudowy:

a) budynki wolnostojące, o maksymalnej wysokości jednej kondygnacji

nadziemnej z poddaszem mieszkalnym lub użytkowym; dachy dwu- lub wielospadowe o kątach pochylenia głównych połaci dachowych zawierające się w przedziale od 35 do 45º, dopuszcza się zmniejszenie kąta pochylenia połaci dachowych do 10º - w przypadku zadaszeń nie stanowiących głównych połaci dachowych, w obszarze MU-1 dopuszcza się możliwość punktowego wywyższenia budynku do dwóch kondygnacji o charakterze dominanty architektonicznej,

b)  wymagana szczególna dbałość o wyraz architektoniczny, zharmonizowany z otaczającym krajobrazem i sąsiadującymi budynkami z zastosowaniem materiałów miejscowych,

c) obiekty kubaturowe uzupełniające zabudowę powinny być zharmonizowane z otaczającą zabudową,

d)  wymagana nieagresywna kolorystyka dachów oraz elewacji budynków,

11) posadowienie każdego obiektu budowlanego wymaga dostosowania do warunków wynikających z badań geotechnicznych.

12) podział terenu na działki winien uwzględniać:

- konfigurację działek w dostosowaniu do rzeźby terenu zapewniającą możliwość realizacji budynków,

- wyznaczenie dróg wewnętrznych dojazdu do każdej działki z zachowaniem parametrów, jak dla dróg dojazdowych oznaczonych w rysunku planu symbolem KD-1,

- możliwość właściwego przebiegu sieci infrastruktury technicznej dla wszystkich działek na dzielonym obszarze.

§ 6.

W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

- zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych zlokalizowanych na terenach funkcjonalnych  MU-1, -2, -3 i -4, ewentualnie ujęcia zbiorczego dla całego lub części obszaru objętego planem, zlokalizowanego na jednym z tych

terenów, traktowanego jako inwestycja wspólna zainteresowanych inwestorów,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do oczyszczalni ścieków lokalizowanych na terenach MU-1 oraz IT;  w przypadku rozłożonych

w czasie realizacji inwestycji mieszkalnych dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków do szczelnych osadników bezodpływowych

z wywozem nieczystości do już funkcjonujących oczyszczalni,

- szczelne osadniki bezodpływowe lokalizować w sposób umożliwiający ich podłączenie do kolektorów sanitarnych sprowadzających ścieki do oczyszczalni na terenach  MU-1 oraz IT,

- zaopatrzenie w energię elektryczną liniami NN kablami podziemnymi

z transformatora zlokalizowanego na warunkach i w uzgodnieniu

z zarządcą sieci, projektowane oświetlenia zewnętrzne i wewnętrzne

powinny zapewniać możliwość przystosowania dla potrzeb obrony

cywilnej stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów,

- sieci telefoniczne należy wykonać jako podziemne,

- wszystkie sieci, o ile możliwe, winny być prowadzone w obrębie pasów drogowych,

- odpady komunalne należy gromadzić w wyznaczonym do tego miejscu

i usuwać w sposób zgodny z obowiązującym w tej mierze przepisem

gminnym.

§ 7.

W zakresie ochrony środowiska obowiązują następujące ustalenia:

1)  ścieki deszczowe odprowadzane z dróg rowami winny być podczyszczone przed wlotem do odbiornika za pomocą stosownych urządzeń (np. separatorów, piaskowników itp.) i zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony wód podziemnych i powierzchniowych,

2)  rozwiązania w zakresie gospodarki cieplnej winny być oparte wyłącznie na ekologicznych źródłach ciepła,

3) obowiązują zakazy:

  - wprowadzania nie oczyszczonych ścieków sanitarnych do gruntu

i cieków,

  - wycinki starodrzewu oraz zadrzewień na zboczach jarów.

# Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

dla poszczególnych terenów funkcjonalnych

§ 8.

Dla terenu oznaczonego symbolem  MU–1  :

- teren o powierzchni 3,79 ha w całości przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe z towarzyszącą funkcją usług nieuciążliwych,

- na przedmiotowym obszarze powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż – 2800 m2,

- zastosowanie mają warunki określone w  § 5, § 6  i  § 7,

- nieprzekraczalne linie zabudowy :

- 12 m  od krawędzi lasu dla budynków ze ścianą od jego strony lub dachem nierozprzestrzeniającym ognia,

- 16 m od krawędzi lasu dla budynków ze ścianą od jego strony lub dachem rozprzestrzeniającym ogień,

- 10 m od krawędzi drogi wojewódzkiej nr 890 relacji Krościenko- Kuźmina,

§ 9.

Dla terenu oznaczonego symbolem  MU–2 :

- teren o powierzchni 2,20 ha w całości przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe z towarzyszącą funkcją usług nieuciążliwych,

- na przedmiotowym obszarze powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż – 1400 m2,

- zastosowanie mają warunki określone w  § 5, § 6  i  § 7,

- nieprzekraczalne linie zabudowy :

- 30 m od krawędzi drogi wojewódzkiej nr 890 relacji Krościenko-Kuźmina,

- 6 m  od krawędzi wewnętrznej drogi dojazdowej KL-1,

- 7,5 m  od krawędzi wewnętrznej drogi dojazdowej KL-2,

- 16 m od krawędzi lasu,

§ 10.

Dla terenu oznaczonego symbolem  MU–3 :

- teren o powierzchni 1,87 ha w całości przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe z towarzyszącą funkcją usług nieuciążliwych,

- na przedmiotowym obszarze powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż – 1400 m2,

- zastosowanie mają warunki określone w  § 5, § 6  i  § 7,

- nieprzekraczalne linie zabudowy :

- 7,5 m  od krawędzi wewnętrznej drogi dojazdowej KL-2,

- 16 m od krawędzi lasu,

§ 11.

Dla terenu oznaczonego symbolem  MU–4 :

- teren o powierzchni 0,94 ha w całości przeznaczony pod budownictwo  mieszkaniowe z towarzyszącą funkcją usług nieuciążliwych,

- na przedmiotowym obszarze powierzchnia działki budowlanej

nie mniejsza niż – 2200 m2,

3)  zastosowanie mają warunki określone w  § 5, § 6  i  § 7,

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy :

  - 12 m  od krawędzi lasu dla budynków ze ścianą od jego strony

ub dachem nierozprzestrzeniającym ognia,

b)  16 m od krawędzi lasu dla budynków ze ścianą od jego strony

lub dachem rozprzestrzeniającym ogień.

§ 12.

Dla terenu oznaczonego symbolem  IT :

- zastosowanie mają warunki określone w  § 6  i  § 7,

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 12,5 m  od krawędzi drogi wojewódzkiej nr 890 relacji Krościenko-Kuźmina,

- dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych związanych

z technologią występującej infrastruktury technicznej,

§ 13.

Wyznacza się teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolami KL-1

i KL-2, jako wewnętrzną drogę dojazdową o parametrach:

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 12 m,

- jezdnia o szerokości 5 m,

- chodnik jednostronny od strony wschodniej drogi KL-1 i południowej

KL-2, o szerokości min. 1,5 m.

§ 14.

Wyznacza się teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem KD-1, jako wewnętrzną drogę dojazdową o parametrach:

- szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

- jezdnia szerokości min. 5 m,

- chodnik jednostronny szerokości min. 1,5 m.

§ 15.

Dla terenów komunikacji oznaczonych KL-1,  KL-2  i  KD-1 ustalenia

wspólne :

- odprowadzenie wód opadowych rowami jednostronnymi,

- oświetlenie uliczne właściwe dla klasy drogi.

# Rozdział 4

# Przypisy końcowe

§ 16.

Traci moc Uchwała Nr XII/39/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy

w Ustrzykach Dolnych  z dnia 18 stycznia 1990 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Krośnieńskiego Nr 3 poz.29 z dnia 2 marca 1990 r.

w części dotyczącej obszaru zmiany planu, o którym mowa w  § 1 niniejszej uchwały.

§ 17.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art.36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, na 10 % dla wszystkich terenów objętych zmianą planu.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 19.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej