Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

## PRZEDMIAR  ROBOT

## na wykonanie remontu  nawierzchni drogi w Krościenku do szkoły i koło Kościoła                  o łącznej długości 465 mb

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | A. Stan istniejących dróg wg obmiaru w terenie : 1) Długość drogi – na dole od mostu do rozjazdu drogi koło kościoła: - szerokość jezdni żwirowej – 6,00 m 87,0 mb + 65,0 mb + 6,0 mb za rozjazd = 158 mb 2) Odgałęzienie drogi do szkoły ( w km 0+087) = 160 mb – szerokość jezdni żwirowej – 3,00 m 3) Odgałęzienie drogi koło Kościoła ( w km 0+152) – ( 191,50- 65,0 ) = 130 mb do płyt żelbetowych + 17 mb od płyt do parkingu szerokość jezdni – 3,00 m w tym : jezdnia żwirowa – 81mb jezdnia smołowa – 49 mb +17 mb = 66 mb |  |  |
| 1. | 04.04.04 05.03.08 KNR 2-31 0204/05+06+1002/02 | ### B. Projektowane wykonanie remontu Cz.I. Droga na dole długości 158 mb przy szerokości jezdni 3,00 m a podbudowy 3,50 m Podbudowa grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniem przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 2,04 kg/m2 i grysów frakcji 8-12 mm w ilości 15,3 kg/m2 Ilość: P= 158,0 m x 3,50 m = 553,00 m2 | M2 | 553,0 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | ### Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. 5 cm, po zagęszczeniu, z asfaltobetonu – mieszanka mineralno –asfaltowa grysowa – Standard I dla kategorii ruchu KR2 - szerokość 3,00 m Ilość: P = 158,0 x 3,00 = 474,00 m2 | M2 | 474,00 |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | ### Dosypanie poboczy po wykonaniu nawierzchni, z tłucznia 25 –40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym – przy szerokości poboczy 2 x 0,75 m grubości w-wy 10 cm Ilość: P= 158,0 x 0,75 x 2 = 237,00 m2 | M2 | 237,00 |
| 4. | 04.04.04 05.03.08 KNR 2-31 0204/05+06+1002/02 | ### II. Odgałęzienie do szkoły - długość drogi do bramy szkoły – 160,0 m - szerokość jezdni – 3,00 m - szerokość podbudowy – 3,50 m - szerokość poboczy – 2 x 0,50 m Podbudowa grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniem przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 2,04 kg/m2 i grysów frakcji 8-12 mm w ilości 15,3 kg/m2 Ilość: - długość 160,0 m na szerokości 3,50m + dwa kliny przed bramą z lewej strony i za bramą – na długości 10,0 m i szerokości 1,50 m P = 160,00 x 3,50 + 10 x 1,50 x 2 = 590,0 m2 | M2 | 590,0 |
| 5. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | ### Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. 5 cm, po zagęszczeniu, z asfaltobetonu – mieszanka mineralno –asfaltowa grysowa – Standard I dla kategorii ruchu KR2 - szerokość 3,00 m Ilość: ### P= 160,00 x 3,00 + 10,0 x 1,50 x 2 = 510,00 m2 | M2 | 510,0 |
| 6. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | ### Dosypanie poboczy po wykonaniu nawierzchni, z tłucznia 25 –40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym – przy szerokości poboczy 2 x 0,50 m grubości w-wy 10 cm z zagęszczeniem walcem wibracyjnym Ilość: ### P = 160,0 x 0,50m x 2 = 160,0 m2 | M2 | 160,0 |
| 7. | 08.05.00 KNR 2-01 0515/01 | ### Wykonanie odwodnienia drogi przez ułożenie z prawej strony ścieków z elementów betonowych 60 x 50 x 15 cm z wypełnieniem spoin za[prawą cementową wraz z wykopem pod ścieki bez wykonywania podsypki piaskowej Ilość : - mb 160,00 | Mb | 160,00 |
| 8. | 03.02.01 KNNR 4 1424/02 | ### Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej z rur betonowych  50 cm z osadnikiem bez syfonu głębokości 2,00 m wraz z montażem wpustu żeliwnego – usytuowanej za bramą wjazdową po lewej stronie drogi Ilość – szt 1 | Szt | 1 |
| 9. | 03.02.01 KNNR 4 1310/05 | ### Odprowadzenie wody od studzienki ściekowej w kierunku rzeki przez wykonanie rurociągu z rur betonowych  30 cm łączonych na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy wraz z wykopem i zasypaniem Ilość – mb 25,0 | Mb | 25,0 |
| 10. | 04.04.04 05.03.08 05.03.05 KNR 2-31 0204/05+06+1002/02 KNR 2-31 0311/05/06 | ### Wykonanie zjazdów do posesji o konstrukcji jak konstrukcja jezdni: - Podbudowa grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniem przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 2,04 kg/m2 i grysów frakcji 8-12 mm w ilości 15,3 kg/m2 - Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. 5 cm, po zagęszczeniu, z asfaltobetonu – mieszanka mineralno –asfaltowa grysowa – Standard I dla kategorii ruchu KR2 Długość 3,00 m , szerokość 5,00 m , szt 3 P = 3,00 x 5,00 = 15,00 m2 x 3 = 45,0 m2 | M2 | 45,0 |
| 11. | 04.04.04 05.03.08 KNR 2-31 0204/05+06+1002/02 | ### III. Odgałęzienie koło Kościoła Długość drogi do początku płyt żelbet. – 130,0 m w tym: - o jezdni żwirowej – 81 mb - o jezdni smołowej – 49 mb + 17 mb ( od płyt do parkingu) - szerokość jezdni – 3,00 m - szerokość poboczy – 2 x 0,50 m Podbudowa grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniem przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 2,04 kg/m2 i grysów frakcji 8-12 mm w ilości 15,3 kg/m2 – na szerokości 3,50 m i długości 81,0 mb Ilość: P= 81,0 m x 3,50 m = 283,50 m2 | M2 | 283,50 |
| 12. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | ### Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. 5 cm, po zagęszczeniu, z asfaltobetonu – mieszanka mineralno –asfaltowa grysowa – Standard I dla kategorii ruchu KR2 - na szerokości 3,00 i długości : 81,0 m + 49,0 m + 17,0 m = 147,00 mb Ilość: P = 147,0 x 3,00 = 441,00 m2 | M2 | 441,0 |
| 13. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | ### Dosypanie poboczy po wykonaniu nawierzchni, z tłucznia 25 –40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym – przy szerokości poboczy 2 x 0,50 m grubości w-wy 10 cm Ilość: P= 147,0 x 0,50 x 2 = 147,00 m2 | M2 | 147,00 |
| 14. | 04.04.04 05.03.08 05.03.05 KNR 2-31 0204/05+06+1002/02 KNR 2-31 0311/05/06 | ### Wykonanie zjazdów do posesji o konstrukcji jak konstrukcja jezdni: - Podbudowa grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniem przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 2,04 kg/m2 i grysów frakcji 8-12 mm w ilości 15,3 kg/m2 - Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. 5 cm, po zagęszczeniu, z asfaltobetonu – mieszanka mineralno –asfaltowa grysowa – Standard I dla kategorii ruchu KR2 Długość 3,00 m , szerokość 5,00 m , szt 3 P = 3,00 x 5,00 = 15,00 m2 x 3 = 45,0 m2 | M2 | 45,0 |

Sporządził:

03.09.2007

mgr inż. Fryderyk Brózda