# PRZEDMIAR  ROBÓT

## Na wykonanie remontu dróg gminnych w Ropience o numerach ewidencyjnych 419            i 435 „ na Cebulankę”na długości 420 mb o Nr 506/1 i 506/2 „na Kopalnię” k/Tobolewskiego na długości 30 mb (zakręt ostry) i do wyciągu na długości 80 mb.

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót ) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ### Opis robót Remont polega na odbudowie zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na szerokości 3,00 m przez wyrównanie i wzmocnienie jezdni warstwą grubości 7 cm z tłucznia frakcji 25 – 40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zamknięciem powierzchni jezdni przez dwukrotne powierzchniowe skropienie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. ### Ilość: - droga Nr 419 i 435 (na Cebulankę) na długości 420 mb i szerokości 3,00 m P1 = 416,0 x 3,00+ rozjazd (4,50+9,0) x 0,5 x 4,0 = 1275,00 m2 - droga „na Kopalnię” k/Tobolewskiego nr 506/1 i 506/2 na długości 30 mb i szerokości 5,00 mb #### P2 = 30,0 x 5,00 = 150,0 m2 - droga do wyciągu Nr dz. 779 na długości 80,0 mb i szerokości 3,50m #### P3 = 80,0 x 3,50 = 280,0 m2 Razem P = P1+P2+ P3 = 1 705,00 m2 |  |  |
| 1. | 05.02.00 KNR 2-31 0103/05 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej jezdni tłuczniowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.V-VI | M2 | 1705,00 |
| 2. | 05.02.00 KNR 2-31 0204/05 | Wykonanie nawierzchni grubości warstwy 7 cm po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego frakcji 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 15t | M2 | 1 705,00 |
| 3. | 05.03.08 KNR 2-31 1002/04/02 | Wykonanie dwukrotnego powierzchniowego zamknięcia nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 6,00 kg/m2 w warstwie dolnej a 3,00 kg/m2 w warstwie górnej i grysów kamiennych frakcji 16 – 25mm i 8-12 mm | M2 | 1 705,00 |

Sporządził:

04.09.2007r

mgr inż. Fryderyk Brózda