Zał. Nr 1a

Kosztorys ofertowy

## Roboty drogowe związane z realizacją projektu o nazwie:

## „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych

w Ustrzykach Dolnych „ Etap II

Wykonanie remontu drogi gminnej w ciągu ul. Bieszczadzka

w Ustrzykach Dolnych

| ### L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 04.04.04 KNR 2-31 1402/05 | ## I. Odgałęzienie w km 0+251 w lewo odc.W20 – W23 a) Od km 0+000 – 0+032 (odc.W20 – W21) – dokończenie nawierzchni + na rozjeździe W23 Ścinanie zadarnionej powierzchni podbudowy tłuczniowej sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km, na szerokości przy krawężnikach po 0,75 m P= 38,00 x 0,75 x 2 = 57,00 m2 | M2 | 57,0 |  |  |
| 2. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 32,0 mb i szerokości 4,00 m Ilość: P1 = (od 0+000 – 0+032) = 32,0m x 4,0 m =128,0 m2 # Na rozjeździe przy W20 # P2 = (9,0 x 9,0 – 3,14 x 92: 4 ) x 2 = 34,82 m2 Razem 162,82m2 | M2 | 162,82 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 6 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa – standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 162,82 m2 | M2 | 162,82 |  |  |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 1402/05 | ## IV. Droga główna od km 0+222 – 0+502 ## = 280 mb Ścinanie zadarnionej powierzchni podbudowy tłuczniowej sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km, na szerokości przy krawężnikach po 1,25 m P= 280,00 x 1,25 x 2 = 700,0 m2 | M2 | 700,0 |  |  |
| 5. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 280 mb i szerokości 6,00 m od km 0+222 do km 0+502 = 280 mb P = 280,0 x 6,0 = 1680,0 m2 | M2 | 1.680,0 |  |  |
| 6. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 6 cm od km 0+0222 – 0+502 na długości 280 mb. Mieszanka mineralno – asfaltowa – standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 P = 280,0 x 6,0 = 1680,0 m2 | M2 | 1.680,0 |  |  |
| 7. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących włazów kanałowych i krat ściekowych do poziomu wykonanej nawierzchni - włazy – szt 13 - kraty ściekowe – szt 6 Razem szt 19 | Szt | 19 |  |  |
| 8. | 03.02.01a KNR 2-18 0613/03 | Uzupełnienie – montaż brakujących włazów kanałowych na studzienkach rewizyjnych kanalizacji burzowej – właz żeliwny ciężki wraz z pokrywą żelbetową nastudzienną | Szt | 4 |  |  |
| 9. | 03.02.01a KNR 2-18 0625/02 | Uzupełnienie – montaż brakujących wpustów ulicznych ściekowych typ ciężki 650 x 450 na studzienkach ściekowych  500 | Szt | 6 |  |  |
| 10. | 03.02.01a KNR 2-31 0403/03 + 0402/04 | Uzupełnienie brakujących krawężników betonowych 15 x 30 cm wzdłuż jezdni L = 7m + 6m + 20m = 33 mb | Mb | 33,0 |  |  |
| 11. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – jak poz. 5 oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 6 cm jak poz.6 | M2 | 137,50 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa od poz. 1 do 11 |  |  |  |  |
|  |  | ## Ogółem koszt z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |

Sporządził: