Zał. Nr 1a

## Kosztorys ofertowy

Remont placów i chodników przy Środowiskowym Domu Samopomocy

w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wyzwolenia

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miar | ### Ilość | Cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężnika betonowego 15 x 30 cm przy chodnikach i ułożenie w stosy L = 10,0 m+ 13,60m + 4,0m + 8,50 m = 36,0m | Mb | 36,0 |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 30 x 8 cm i ułożenie w stosy L = 13,60 x 2+ 4,60+8,0+10,0+9,40+8,0 x 2+6,10+4,0+7,00 = 92,0m | Mb | 92,0 |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/01/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm i ułożenie w stosy # Płytki 50 x 50 cm P= 2,0 x 1,0+ 13,60 x 1,0+ 14,40 x 2,0+ 8,0 x 2,0 +8,20 x 7,80+ 8,30 x 2,50+ 6,0 x 2,0 +7,0 x 3,0 = 178,0 m2 | M2 | 178,0 |  |  |
| 4 | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu ławy betonowej podkrawężnikowej w ilości 0,065m3/mb: 2 = 0,0325 m3/mb V1 = 36,0 m x 0,0325 m3 = 1,17 m3 betonu przed garażami # V2= 12,0 mb x 2,50 x 0,20 = 6,00 m3 Razem V1+V2 = 7,17 m3 | M3 | 7,17 |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 +1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek i gruzu betonowego na odległość do 2 km i ułożenie w stosy V=36,0 x 0,102t+ 92,0m x 0,051t +178,0m2 x 4 x 0,043t + 7,17 m3 x 2,0t = 53,33 t | T | 53,33 |  |  |
| 6. | 04.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Wykonanie koryta głęb. 40 cm dla wykonania podbudowy i nawierzchni parkingu w gr. kat. IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem urobku samochodami na odl. do 2km Ilość: a) poszerzenie parkingu wzdłuż budynku o 50 cm P1 = 13,40 x 0,50 = 6,70 m2 b) poszerzenie parkingu prostopadle o 40 cm P2 = 9,80 x 0,40 = 3,92 m2 c) poszerzenie parkingu w lewo od garażu # P3 = (8,30+ 5,50) x 0,5 x 8,80 = 60,72 m2 Razem koryto P= P1- P3 = 71,34 m2 Ilość gruntu do wywozu: V = 71,34 m2 x 0,40 m = 28,54 m3 | M3 | 28,54 |  |  |
| 7. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem na poszerzeniach parkingu Ilość jak w poz. 6 P= 71,34 m2 | M2 | 71,34 |  |  |
| 8. | 08.01.01. KNR 2-31 0402/04 + 0403/03 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10 z oporem o wymiarach 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb – obramowanie parkingu. Uwaga ! Krawężnik ustawiony na wysokość 14 cm ponad kostkę. Ilość: L= 9,80 + (13,40+0,60) + 13,60+ 4,00+ 8,80+ 5,50 (do garażu)+ 5,00(wzdłuż garaży) + 9,00 (wzdłuż ogrodzenia) + 6,00 m (najazdowy – brama) = 76,00 mb | Mb | 76,0 |  |  |
| 9. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża betonowego wibroprasowanego 8 x 25 cm na piasku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość: L = 2,00 x 2+ (9,30+2,00)+1,00+ 8,00+ 2,00 + (7,0+3,0) = 36,30 mb | Mb | 36,30 |  |  |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości w-wy 6 cm , po zagęszczeniu, z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm pod chodniki Ilość : P= 2,0 x 1,0+ 11,30 x 1,00+ (14,40+8,0) x 2,00( wzdłuż budynku) – 1,80 x 0,75 x 6 + 7,0 x 3,0 ( dojście do Opieki Społ. – schody) = 71,00 m2 | M2 | 71,00 |  |  |
| 11. | 04.04.04 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości 30 cm po zagęszczeniu, w 2-ch warstwach po 15 cm, z tłucznia sortowanego 25– 60 mm i 25 – 40 mm na poszerzeniach po parking. Ilość : P= 71,34 m2 | M2 | 71,34 |  |  |
| 12. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm typ „NOSTALIT” na podsypce cem. – piaskowej grub. 3-4 cm ( 200kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka szara 90%, a „grafit” – 10% Ilość jak w poz. 10 P = 71,00 m2 | M2 | 71,00 |  |  |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej jak w poz. 12, lecz z kostki grubości 8 cm – kostka szara 90%, a „grafit” – 10% na pasy rozdzielcze stanowisk postojowych parkingu Ilość : P = 14,00 x 0,80 ( przed budynkiem) + 20,20 x 4,00 ( droga od bramy) + 20,20 x 8,80 ( przed garażami) = 395,76 m2 | M2 | 395,76 |  |  |
| 14. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejących włazów kanalizacyjnych do poziomu wykonanej nawierzchni chodnika i parkingu | Szt | 4 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa od poz. 1 - 14 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |

Sporządził:

..........................2007

........................................