Opis przedmiotu zamówienia.

- Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych

| Lp | Rodzaj sprzętu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kamera kolorowa: DZIEŃ /NOC CCD Sony HQ1 1/3"; mechaniczny filtr IR 0.3 Lux (color)/ 0.1Lux (B/W) /0.008 Lux (DSS On, X32); rozdzielczość min. 500 linii; auto-irys Video oraz DC; korekcja gamma; System redukcji szumów; AES; BLC (wł/wył.); AGC(wł./wył.); zas. 12 Vdc; montaż C&Cs; lub sprzęt zgodny, spełniający wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów CCTV | 3 |
| 2 | Kamera kolorowa: CCD Sony 1/3”; w obudowie kulistej typu DOME wandaloodpornej; 0,3 lux/F2; rozdzielczość min. 500 linii; zas.12Vdc; wyposażona w obiektyw min. 4-9mm, DC; mocowanie kamery ścienne i sufitowe (system 3D) lub sprzęt zgodny, spełniający wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów CCTV | 5 |
| 3 | Obiektyw 1/3" CS IR 3:1 3.5 – 10.5 mm F1.0-360 SUPER-JASNY lub sprzęt zgodny, spełniający wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów CCTV | 3 |
| 4 | Obudowa zewnętrzna + uchwyt , z podgrzewaniem; zas.12Vdc; dedykowana do typowych kamer | 3 |
| 5 | Monitor kolorowy 21” min. 500 linii TVL; zas.230Vac; z funkcją AUDIO; wej. A, B i Y/C (S-VHS) lub sprzęt zgodny, spełniający wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów CCTV | 1 |
| 6 | Rejestrator cyfrowy sieciowy min. 8 wejść kamer oraz min. 8 wyjść kamer; możliwość instalacji min. 2 dysków ; prędkość wyświetlania do 400kl/s (PAL) kompresja H.264 (MPEG-4 part.10) ,maks. rozdz. zapisu 528x384 (dla wszystkich kanałów przy prędkośći zapisu 25kl/s na kamer ); maks. prędkość zapisu 400 klatek/s; multipleksacja obrazu; wewnętrzna nagrywarka DVD; wyjście LAN do zdalnego zarządzania urządzeniem oraz zdalnej obserwacji. Funkcja serwera dla użytkowników zdalnych, funkcje pracy w sieci, polskie menu z min. 8 wejściami audio, możliwość współpracy z klawiaturą lub sprzęt zgodny, spełniający wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów CCTV | 1 |
| 7 | Kabel TV przemysłowej YAP2x 0,5 | 400 mb |
| 8 | Wtyk połączeniowy BNC | 18 |
| 9 | Zasilacz stabilizowany 12V 4A impulsowy | 1 |
| 10 | Dysk twardy min 400GB 7200 16MB CACHE lub sprzęt zgodny | 1 |
| 11 | Korytka kablowe, złączki, uchwyty | 150 mb |
| 12 | Robocizna – koszty montażu, instalacji, szkolenia | 1 |

- Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych

| Lp | Rodzaj sprzętu | IIość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kamera kolorowa: DZIEŃ /NOC CCD Sony HQ1 1/3”; mechaniczny filtr IR 0.3 Lux (color)/ 0.1Lux (B/W) /0.008 Lux (DSS On, X32); rozdzielczość min. 500 linii; auto-irys Video oraz DC; korekcja gamma; System redukcji szumów; AES; BLC (wł/wył.); AGC(wł./wył.); zas. 12 Vdc; montaż C&Cs; lub sprzęt zgodny, spełniający wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów CCTV | 3 |
| 2 | Kamera kolorowa: CCD Sony 1/3”; w obudowie kulistej typu DOME wandaloodpornej; 0,3 lux/F2; rozdzielczość min. 500 linii; zas.12Vdc; wyposażona w obiektyw min. 4-9mm, DC; mocowanie kamery ścienne i sufitowe (system 3D) lub sprzęt zgodny, spełniający wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów CCTV | 3 |
| 3 | Obiektyw 1/3" CS IR 3:1 3.5 – 10.5 mm F1.0-360 SUPER-JASNY lub sprzęt zgodny, spełniający wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów CCTV | 3 |
| 4 | Obudowa zewnętrzna + uchwyt , z podgrzewaniem; zas.12Vdc; dedykowana do typowych kamer | 3 |
| 5 | Monitor kolorowy 21” min. 500 linii TVL; zas.230Vac; z funkcją AUDIO; wej. A, B i Y/C (S-VHS) lub sprzęt zgodny, spełniający wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów CCTV | 1 |
| 6 | Rejestrator cyfrowy sieciowy 16 wejść kamer oraz 16 wyjść kamer; możliwość instalacji min. 2 dysków ; prędkość wyświetlania do 400kl/s (PAL) kompresja H.264 (MPEG-4 part.10) ,maks. rozdz. zapisu 528x384 (dla wszystkich kanałów przy prędkośći zapisu 25kl/s na kamer ); maks. prędkość zapisu 400 klatek/s; multipleksacja obrazu; wewnętrzna nagrywarka DVD; wyjście LAN do zdalnego zarządzania urządzeniem oraz zdalnej obserwacji. Funkcja serwera dla użytkowników zdalnych, funkcje pracy w sieci, polskie menu z 16 wejściami audio , możliwość współpracy z klawiaturą lub sprzęt zgodny, spełniający wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów CCTV | 1 |
| 7 | Kabel TV przemysłowej YAP2x 0,5 | 350 mb |
| 8 | Wtyk połączeniowy BNC | 18 |
| 9 | Zasilacz stabilizowany 12V 4A impulsowy | 1 |
| 10 | Dysk twardy min 400GB 7200 16MB CACHE lub sprzęt zgodny | 1 |
| 11 | Korytka kablowe, złączki, uchwyty | 100 mb |
| 12 | Robocizna – koszty montażu, instalacji, szkolenia | 1 |

Wszystkie urządzenia muszą spełniać i mieć dołączony certyfikat zgodności z Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów CCTV i deklarację zgodności CE.

Urządzenia rejestrujące powinny rejestrować obraz z częstotliwością 25 klatek na sekundę dla każdej kamery, z rozdzielczością nie mniejszą niż 400 linii telewizyjnych i umożliwić ich podłączenie do urządzeń pozwalających na wydrukowanie zarejestrowanego obrazu z minimalną rozdzielczością 600 dpi.

Wchodzące w skład systemu urządzenia rejestracji dźwięku powinny zapewnić możliwość rejestracji sygnału akustycznego w paśmie od 300 do 6000 Hz przy dynamice 50 dB.

Uwaga: W uzasadnionych ekonomicznie i technicznie przypadkach, za zgodą zamawiającego – na etapie realizacji zamówienia – w przypadku ukazania się na rynku urządzeń nowocześniejszych, o lepszych właściwościach i parametrach, zamawiający dopuszcza możliwość ich zastosowania w zamian za urządzenia zaproponowane w ofercie i projekcie technicznym. Jednak zmiana ta nie może wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.