Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

## PRZEDMIAR  ROBOT

## Roboty drogowe związane z realizacją projektu o nazwie:

## „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych

w Ustrzykach Dolnych „ Etap II

Wykonanie przebudowy chodnika przy ulicy Rzecznej

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na zjazdach i ułożenie w stosy – 8 szt L= 7,0 mb x 8sz = 56,00 mb | Mb | 56,00 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 30 x 8 cm i ułożenie w stosy – obrzeże obustronne L = 25,0 x 2+36,10mx2+241,80 x 2 +7,0m+2,50m+2,0m – 3,40mx2x7szt( zjazdy) +2,50 x 2 x 7szt 9 zjazdy) = 604,70 mb | Mb | 604,70 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/01/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm i ułożenie w stosy Ilość: a) chodnik P1 = 25,0 x 1,50+36,10 x 1,50+241,80 x 1,50+7,0 x 4,00+2,00 x 2,00 = 486,35 m2 b) zejście do budynku nr 12 i nr 16 P2 = 2,00 x 1,00 x 2 = 4,00 m2 c) zjazd na działkę Nr 816 # P3 = (5,0+4,0) x 0,5 x 3,30 = 14,85 m2 Razem P= P1 – P3 = 505,20 m2 | M2 | 505,20 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0811/01 | Rozebranie nawierzchni na zjazdach z płyt drogowych betonowych- trylinka gr.12 cm Ilość – szt 6 P = [(5,0+3,40) x 0,5 x 1,00+3,50 x 3,40] x 6 = 16,10 m2 x 6 = 96,60 m2 | M2 | 96,60 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu ławy betonowej podkrawężnikowej w ilości 0,065m3/mb: 2 = 0,0325 m3/mb Ilość jak w poz. 1 L= 56,0 mb V = 56,00 mb x 0,0325 = 1,82 m3 | M3 | 1,82 |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 +1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek, trylinki i gruzu betonowego na odległość do 2 km i ułożenie w stosy V= 56,0mx0,104t+604,70m x 0,051t+ 505,20m2x 4x 0,0403t + 96,60m2 x 9,23 x 0,029t +1,82 m3 x 2,10t = 147,78t | T | 147,78 |
| 7. | 01.02.01 KNR 2-01 0106/07 | Ręczne karczowanie pni  110 cm wraz z zasypaniem dołu i odwozem karpiny na odległość do 2 km | Szt | 1 |
| 8. | 08.01.01. KNR 2-31 0402/04 + 0403/03 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10 z oporem o wymiarach 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb na zjazdach – szt 8 Krawężnik najazdowy na szerokości 5,00 m przy krawędzi jezdni plus skosy 2 x 1,0m wzdłuż jezdni Ilość: L = (5,0+1,0 x 2 ) x 8 = 56,0 mb | Mb | 56,0 |
| 9. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie – obustronnie - obrzeża betonowego wibroprasowanego 8 x 25 cm na piasku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obrzeże odsunięte od krawędzi skarpy rowu na szerokości 20 cm. Ilość: a) chodnik P1 = 25,0m x 2+36,10x2+241,80m x 2 + 7,0m+ 2,50m +2,0m – 3,40m x 2 x 8 szt (zjazdy) + (2,0m+2,10m) x 2 x 5 szt (zjazdy)+ (2,0m+0,90m) x 2 x 3 szt (zjazdy) + (2,0 m x 2+ 1,0 x 2) x 2 szt ( zejście do budynku) = 633,30 mb | Mb | 633,30 |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gr. kat. IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem urobku samochodami na odl. do 2km oraz koryta pod zjazdy i wykonanie wykopu obniżenia zieleńca Ilość: a) pod chodnik – głębokości 13 cm na szerokości 1,50 i 29 cm na szerokości 0,50 m ( poszerzenie) V1 = jak w poz. 3 P1 = 486,35 m2 x 0,13 ( szer.1,50m) + (25,0 m+ 36,10 m + 241,80) x 0,50 x 0,29 = 107,15 m3 b) pod zjazdy – głębokości 29,0 cm – szt 7 - głębokości 39,0 cm – szt 1 V2 = [(5,0+3,40) x 0,5 x 1,0 +3,10 x 3,40)] x 0,29 x 6 szt + [(5,0+3,40)x0,5x1,0+1,80x3,40] x 0,29+ [(5,0+3,40) x 0,5x 1,0 +1,80 x3,40] x 0,39 = 32,66 m3 c) obniżenie zieleńca – do poziomu krawężnika i obrzeży przy średniej grubości wykopu 15 cm i szerokości 1,90 m V3 = (25,0m+ 36,10m +241,80 m) x 1,90 x 0,15 – (zjazdy 8 szt ) [(5,0+3,40) x 0,5 x 1,0 +0,90 x 3,40)] x 0,18 x 8 = 86,33 m3 – 8,71 m3 = 77,62 m3 ------------------------------------------------------------- Razem ilość robót ziemnych V= V1+V2+V3 = 217,43 m3 | M3 | 217,43 |
| 11. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem pod chodnik i zjazdy. Ilość: a) pod chodnik P1 = (25,0+36,10 + 241,80m) x 2,0+7,0 x 4,0+ 2,0 x 2,0 = 637,80 m2 b) zejście do budynku nr 12 i nr 16 P2 = 2,0 x 1,0 x 2 szt = 4,00 m2 c) pod zjazdy P3 = [(5,00+3,40)x0,5x1,0 + 3,00 x 3,40)]x5 szt + (5,00+3,40) x 0,5 x 1,0+1,80 x 3,40)] x 3 szt = 102,96 m2 ------------------------------------------------------- Razem P = P1 +P2+P3 = 744,76 m2 | M2 | 744,76 |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm , po zagęszczeniu, z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm pod chodniki Ilość jak w poz. 11a+b P = 637,80 = 4,00 = 641,80 m – zjazdy szt 8 – 3,40 x 2,00 x 8 = 641,80 m2 – 54,40 = 587,40 m2 | M2 | 587,40 |
| 13. | 04.04.04 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości 30 cm po zagęszczeniu, w 2-ch warstwach po 15 cm, z tłucznia sortowanego 25– 60 mm i 25 – 40 mm pod zjazdy Ilość jak w poz. 11c P = P3 = 102,96 m2 + 3,40 x 2,0 x 8 szt = 102,96 + 54,40 = 157,36 m2 | M2 | 157,36 |
| 14. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm typ „NOSTALIT” na podsypce cem. – piaskowej grub. 3-4 cm ( 200kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka szara 90%, a „grafit” – 10% Ilość jak w poz. 11a+b P = P1+P2 = 637,80 +4,00 = 641,80 m2 - zjazdy szt 8 – 3,40 x 2,00 x 8 = 641,80 m2 – 54,40 = 587,40 m2 | M2 | 587,40 |
| 15. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej jak w poz. 13, lecz z kostki grubości 8 cm – kostka szara 90%, a „grafit” – 10% na obramowanie zjazdów Ilość zjazdów szt 8 - do budynku nr 14 szt 1 – dł. 6,00 m - do budynku nr 16 szt 1 – dł. 6,00 m - do budynku nr 18 szt 1 – dł. 6,00 m - do budynku nr 20 szt 1 – dł. 6,00 m - do budynku nr 22 szt 1 – dł. 6,00 m - do działki nr 816 szt 1 – dł. 6,00 m - do działki nr 815 szt 1 – dł. 6,00 m - do budynku nr 14 szt 1 – dł. 6,00 m Razem szt 8 Ilość jak w poz.11c P= P3 = 102,96 m2 + 3,40 x 2,0 x 8 szt = 102,96 + 54,40 = 157,36 m2 | M2 | 157,36 |
| 16. | 06.02.01 KNR 2-31 0816/04+ 0605/03 | Odbudowa zniszczonych ścianek czołowych przepustów  40 cm pod zjazdami z betonu B-35 – rozbiórka i wykonanie nowych Ilość : 10 x 2 = 20 szt | Szt | 20 |
| 17. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku włazów kanalizacyjnych i studzienek teletechnicznych do poziomu wykonanej nawierzchni chodnika Ilość: - włazy – szt 6 - studzienki – szt 6 Razem 12 szt | Szt | 12 |
| 18. | 09.01.01 KNR 2-01 0510/01 | Obsianie nasionami traw zieleńca wraz z humusowaniem przy grubości humusu 5 cm P = ( 25,0 m +36,10m+241,80m) x 1,90 = 575,51 m2 – zjazdy szt 8 – 4,00 x 1,90 x 8 szt = 575,51 – 60,80 = 514,71 m2 | M2 | 514,71 |
| 19. | KNR 2-18 0613/03 | Przebudowa w chodniku kanalizacji deszczowej: - wykonanie kompletnej studni rewizyjnej z kręgów betonowych  1200 mm głębokości 3,00 m wraz z wykopem i zasypaniem. | Szt | 2 |
| 20. | KNR 2-18 0509/06 | Wykonanie rurociągu kanalizacji burzowej z rur betonowych kielichowych  400 wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem i podłączeniem do studzienek | Mb | 25,0 |
| 21. | Kalkulacja własna | Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robót | Kpl | 1 |

Sporządził;

12.12.2007r

mgr inż. Fryderyk Brózda