## Zał. Nr 1a

## KOSZTORYS  OFERTOWY

„Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ Etap II -  wykonanie remontu  chodnika  w ulicy Jana Pawła II  strona prawa - od ul. 1-go Maja do ul. Dobrej na długości 280 mb

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. | ### Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników bet. 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy. Ilość wg obmiaru w terenie: L= 31,60+2,60+1,50+24,50+2,00+2,00+52,0 +8,0+24,0+6,0+6,0+34,50+2,0+2,0+36,0+ 2,0+2,0+15,0+14,0 = 267,70 | mb | 267,70 |  |  |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm – z ułożeniem w stosy Ilość: L= 31,60+2,60+24,50+2,0+52,0+8,0+24,0 +34,50+2,0 = 181,20 mb | mb | 181,20 |  |  |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm – szerokości 1,35 m do 1,80m z ułożeniem w stosy P = (31,60+2,60)x 1,50+34,50x1,50+2,0x2,0+52,0x1,35+8,0 x1,50+34,50x1,50+2,0x1,50+(15,0+14,0) x1,80 = 254,20 m2 | m2 | 254,20 |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0805/01 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej „fala” i „Behaton” grub. 6 cm na podsypce piaskowej. P= 24,00 x 1,80+ (6,0+4,20)x0,5x3,0 + 36,0 x 1,80+5,0 x 2,0 = 133,30 m2 | M2 | 133,30 |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb :2 = 0,0325 m3/mb Ilość jak w poz.1 V= 267,70 mb x 0,0325 m3/mb = 8,70 m3 | m3 | 8,70 |  |  |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, płytek, kostki i obrzeży i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy V = 267,70 m x 0,104t + 181,20 m x 0,051 t+ 254,20 m2 x 4 x 0,0403 +133,30 m2 x 0,06 x 2,1t + 8,70 m3 x 2,10t = 117,48 t | t | 117,48 |  |  |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wys. 16 cm ponad jezdnię. Na zjazdach obniżony na wysokość 6 cm ponad jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach (po 2mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wys. 3 cm ponad jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2mb). Ilość: ### L= 31,60+2,60+1,50+24,50+2,0+2,0+52,0 ### +8,0+24,0+6,0+6,0+6,0(najazdowy)+34,50 +2,0+ 2,0+4,50(najazdowy)+36,0+2,0+2,0 ### +5,0 (najazdowy)+15,00+14,0 = 283,20 mb | mb | 283,20 |  |  |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x25 x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość: L= 31,60+2,60+24,50+2,0+52,0+4,30 x2 ( zakończenie zjazdów do bud. nr 4) + 8,0+24,0+4,20 ( zak. Zjazdu do Myśliwskiej) +34,50+2,0+5,0 (zakończenie zjazdu do bud.nr 12) = 199,00 mb | mb | 199,00 |  |  |
| 9. | 04.01.01 KNNR 1 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km oraz koryta pod zjazdy. a) pod chodnik - głęb. 6 cm – ilość jak w poz. 3 i 4 V1= (254,20 m2+133,30m2) x 0,06 – zjazdy 4,30x 1,50 x 2 x 0,06 – ( 6,0+4,20) x 0,5x3,0 x 0,06 – 5,0x2,0x0,06 = 414,50 m2 x 0,06 – 38,20 m2 x 0,06 = 24,81 – 2,29 = 22,58 m3 b) pod zjazdy – głębokości 15 cm – szt 4 V2 = 38,20 m2 x 0,15 = 5,73 m3 ----------------------------------------------------- Razem V1-V2 = 28,31 m3 | m3 | 28,31 |  |  |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem - pod chodnik i zjazdy - pod chodnik P1 = (31,60+2,60)x1,50+24,50x1,50+2,0x 2,0+(52,00 – 4,30 x 2) x 1,35 +8,0 x 1,50+ 24,0 x 1,80+ 34,50 x 1,50 + 2,0 x 1,50 + 36,0 x 1,80 + (15,0+14,0) x 1,80 = 377,59 m2 - pod zjazdy – 4 szt # P2 = 4,30 x 1,50 x 2 +(6,00+4,20) x 0,5 x 3,00+5,00x 2,00 = 38,20 m2 Razem P1 – P2 = 415,79 m2 | m2 | 415,79 |  |  |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 6 cm Ilość jak w poz. 10a P = 267,0 m2 | m2 | 377,59 |  |  |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy j.w - grubości 25 cm z tłucznia sortowanego 25 – 60 mm pod wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki grub. 8 cm Ilość jak w poz. 10 b P = 38,20 m2 | M2 | 38,20 |  |  |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.10a P = 377,59 m2 | m2 | 377,59 |  |  |
| 14. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. – piskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka typ NOSTALIT szara, a obramowanie zjazdu szerokości ok. 24 cm z kostki czerwonej. Kostka szara – 34,38 m2 , czerwona 3,82 m2 Ilość jak w poz. 10 b P = 38,20 m2 | m2 | 38,20 |  |  |
| 15. | 08.01.01 KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-35 na długości 220 mb, szerokości 10 cm, grubość w-wy 15 cm V= 283,0 x 0,15 x 0,20 = 8,49 m3 | M3 | 8,49 |  |  |
| 16. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku zasów wodociągowych i studzienek telefonicznych Ilość : - zasuwy wodociągowe – szt 6 - studzienki telefoniczne – szt 3 Razem szt 9 | Szt | 9 |  |  |
| 17. | Kalk. wałsna | Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | Kpl | 1 |  |  |
|  |  | ### Razem wartość kosztorysowa |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem koszt z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn.

.........................................