## Zał. Nr 1a

## KOSZTORYS  OFERTOWY

Wykonanie chodnika w Ustjanowej Górnej w ciągu drogi krajowej nr 84 od km 35+592 – 35+856 (34+756 – 35+020 – stary kilometraż) – strona lewa

– za rowem na długości 264 mb

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | 01.01.01 KNR 2-01 0119/03 | ### Ilość robot w oparciu o projekt techniczny ### I. Roboty przygotowawcze i ziemne Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – w terenie podgórskim Km 34+756 – 35+020 = 264 mb | Km | 0,264 |  |  |  |
| 2. | 01.02.01 KNR 2-01 0103/02 | Ścinanie i karczowanie drzew  16-25 cm wraz z wywozem kloców i gałęzi w km 34+828,70 | Szt | 1 |  |  |  |
| 3. | 01.02.01 KNR 2-01 0105/02 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem karpiny j.w | Szt | 1 |  |  |  |
| 4. | 02.00.00 KNR 2-01 0125/01 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej – humusu bez darni, grubość warstwy do 15 cm Ilość wg tabeli – od km 34+756 – 35+020 P= 363,0 m2 | M2 | 363,00 |  |  |  |
| 5. | 02.00.00 KNR 2-01 0203/03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi poj. Łyżki 0,60 m3, załadunek ziemi zmagazynowanej w hałdach – gr. kat.IV, transport samochodami samowył. 5-10t , na 1 km – transport humusu V = 363,0 m2 x 0,15 m = 54,45 m3 | M3 | 54,45 |  |  |  |
| 6. | 02.00.00 KNR 2-01 0206/04/ | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowył. 5-10t na odl. do 1 km na odkład Wg tabeli robót ziemnych V = (112,42m3 – 89,89m3) = 22,53 m3 | M3 | 22,53 |  |  |  |
| 7. | 02.00.00 KNR 2-01 0313/02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowył. – grunt kat. III-IV Wg tabeli robót ziemnych V = (160,51 m3 – 89,89 m3) = 70,62 m3 | M3 | 70,62 |  |  |  |
| 8. | 02.00.00 KNR 2-01 0311/03 | Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp – grunt kategorii IV Wg tabeli robót ziemnych – zużycie na miejscu V = 89,89 m3 | M3 | 89,89 |  |  |  |
| 9. | 02.03.01 KNR 2-01 0236/02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III – IV Wg tabeli robót ziemnych V= 160,51 m3 | M3 | 160,51 |  |  |  |
|  |  | ### Razem - Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |  |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-31 0101/01 | ### II. Chodnik Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika głęb. 20 cm – grunt kat.IV wraz z wykonaniem i zagęszczeniem poboczy szerokości po 50 cm Ilość wg tabeli – od km 34+756 – 35+021 P = 362,90 m2 | M2 | 362,90 |  |  |  |
| 11. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/02 | Ręczne profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod chodnik – gr. kat. IV P = 362,90 m2 | M2 | 362,90 |  |  |  |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/03/04 | Podbudowa pod chodnik z tłucznia kamiennego łamanego niesortowanego frakcji 0-60 mm rozścielanego ręcznie – grub. 15 cm po zagęszczeniu Ilość jak w poz.10 P = 362,90 m2 | M2 | 362,90 |  |  |  |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 6 cm typ „UNiDECOR” układana na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin przez zasypanie piaskiem Ilość jak w poz. 10 P = 362,90 m2 Kostkę dostarczy na plac budowy RDK Lesko | M2 | 362,90 |  |  |  |
| 14. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/05 | Obrzeza betonowe obustronne o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość wg tabeli L= 486,40 mb Obrzeża dostarczy na plac budowy RDK Lesko | Mb | 486,40 |  |  |  |
|  |  | Razem - Chodnik |  |  |  |  |  |
| 15. | KNR 2-31 1404/02 | ### III. Odwodnienie Oczyszczenie przepustów  60 cm z namułu - g tabeli - km 34+753 - 12 m - km 34+789 - 6 m - km 34+853 - 5 m Razem 23 mb | mb | 23,0 |  |  |  |
| 16. | 01.02.04 KNR 2-31 0816/01 | Rozebranie przepustu  40 cm pod zjazdem w km 34+870,80 - mb 5,00 | Mb | 5,0 |  |  |  |
| 17. | 01.02.04 KNR 2-31 0816/03 | Rozebranie przepustu  60 cm pod zjazdem w km 34+916,46 - mb 8,00 | Mb | 8,0 |  |  |  |
| 18. | 01.02.04 KNR 2-31 0816/04 | Rozebranie ścianek czołowych betonowych i ław betonowych zjazdów w km 34+870 i 34+ 916,46 Szt 4 x 1,0 m3 = 4,0 m3 | M3 | 4,0 |  |  |  |
| 19. | 06.02.01 KNR 2-31 0605/01 | Wykonanie ław fundamentowych żwirowych pod rurociągi przepustów grub. warstwy 25 cm, szerokości 80 cm - zjazdów : km 34+853,91 - 1,0 m km 34+870,80 - 8,0 m km 34+916,46 - 8,0 m - pod chodnikiem km 34+757,71 - 5,0 m km 34+866,99 - 3,0 m km 34+946,03 - 3,0 m razem 28,0 m V = 28,0 m x 0,25 x 0,80 = 5,60 m3 | M3 | 5,60 |  |  |  |
| 20. | 06.02.01 KNR 2-31 0605/08 | Ułożenie rurociągów przepustów z rur żelb.  60 cm na ławie fundamentowej wraz z uszczelnieniem styków rur zaprawą i izolacją Ilość jak w poz.19 - pod zjazdami – 17,0 mb - pod chodnikiem – 11,0 m razem 28,0 mb Rury dostarczy na plac budowy RDK w Lesku | Mb | 28,0 |  |  |  |
| 21. | 06.02.01 KNR 2-01 0502/03 | Ręczne zasypanie rurociągów zjazdów w gr. kat.IV z mechanicznym zagęszczeniem nasypu V = 28,0 x 2,0 x 1,30 – 3,14x 0,42 x 28,0 = 58,74 m3 | M3 | 58,74 |  |  |  |
| 22. | 06.02.01 KNR 2-31 0605/05 | Wykonanie ścianek czołowych na rurociągach przepustów  60 z betonu B-30 Ilość jak w poz.19 6 szt przepustów x 2 ścianki = 12 szt | Szt | 12 |  |  |  |
| 23. | KNR 2-01 0515/01 | Wzmocnienie dna rowu ściekami z elementów betonowych 50 x 60x15 cm wraz z wykonaniem wykopu bez wykonywania podsypki - w km 34+918 – 34+923 – 5,0 m - w km 34+934 – 34+948 = 14,0 m razem 19,0 m Scieki dostarczy na plac budowy RDK w Lesku | Mb | 19,0 |  |  |  |
| 24. | KNR 2-18 0504/04 | Wykonanie podłoża grubości w-wy 20 cm z betonu B-15 pod studzienki ściekowe M2 – 1,00 | M2 | 1,00 |  |  |  |
| 25. | KNR 2-18 0108/04 | Wykonanie przykanalików wraz z robotami ziemnymi z rur PCV  150 mm od studzienek ściekowych do komory  1500 L= 4,45m+4,45 m = 9,00 m | Mb | 9,00 |  |  |  |
| 26. | KNR 2-18 0625/02 | Wykonanie 2-ch studzienek ściekowych ulicznych betonowych  500 mm z osadnikiem głębokości 2,00m bez syfonu wraz z wykonaniem robot ziemnych - w km 34+934,30 – szt 1 - w km 34+923,9 – szt 1 Uwaga! RDL Lesko dostarczy na plac budowy tylko rury betonowe 500 mm. Natomiast koszt pozostałych materiałów należy uwzględnić w koszcie pozycji. | Szt | 2 |  |  |  |
| 27. | KNR 2-18 0613/05 | Wykonanie komory – kompletnej studni rewizyjnej z kręgów betonowych  1500 mm głębokości 3,00 m wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz wycięciem otworu na istniejący przepust  100 cm oraz podłączenie obustronne przykanalików  150 mm Uwaga! RDL Lesko dostarczy na plac budowy tylko kręgi 1500 mm. Natomiast koszt pozostałych materiałów należy uwzględnić w koszcie pozycji. | Szt | 1 |  |  |  |
|  |  | Razem - Odwodnienie |  |  |  |  |  |
| 28. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/02 | ### IV. Zjazdy Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnię zjazdów – gr. kat. IV Zjazdy od km 34+753 – 34+916 – szt 5 Ilość wg tabeli P = 164,60 m2 P= 269,30 m2 | M2 | 164,60 |  |  |  |
| 29. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/03/04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego 25- 60 mm – grubości warstwy 25 cm po zagęszczeniu w 2ch warstwach 15+10 cm rozścielanego ręcznie Ilość jak w poz. 27 | M2 | 164,60 |  |  |  |
| 30. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe wibroprasowane o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – obramowanie zjazdów Ilość wg tabeli: - km 34+789 – 14,0 m - km 34+824 – 12,0 m - km 34+853 – 12,0 m - km 34+870 – 14,0 m - km 34+916 – 8,0 m razem 60,0 m Obrzeża dostarczy na plac budowy RDK Lesko | Mb | 60,0 |  |  |  |
| 31. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej – typu UNiDECOR grub. 8 cm układanej na podsypce cem. –piaskowej Ilość jak w poz.26 – 5 zjazdów P= 164,60 m2 Kostkę dostarczy na plac budowy RDK Lesko | M2 | 164,60 |  |  |  |
| 32. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 | Wykonanie ławy z betonu B-15 pod ułożenie krawężników najazdowych 15 x 30 cm – ława w ilości 0,06 m3/mb - km 34+789 – 6,0 m - km 34+824 – 5,0 m - km 34+853 – 3,50 m - km 34+870 – 5,0 m - km 34+916 – 3,50 m razem 23,0 mb V= 23,00 x 0,06 m3 = 1,38 m3 | M3 | 1,38 |  |  |  |
| 33. | 08.01.01 KNR 2-31 0403/03 | Wbudowanie na zjazdach krawężników betonowych wibroprasowanych o wym. 15 x 30 cm najazdowych na ławie betonowej Ilość jak w poz.31 – szt 5 L=23,00 m Krawężnik dostarczy na plac budowy RDK Lesko | Mb | 23,0 |  |  |  |
|  |  | ### Razem – Zjazdy |  |  |  |  |  |
| 34. | 02.00.00 KNR 2-01 0506/02 | ### V. Roboty wykończeniowe Ręczne plantowanie na czysto skarp wykopów i poboczy w gr. kat. IV Od km 34+756 – 35+020 = 264 mb P = 264,0 x 2,60 = 687,0 m2 | M2 | 687,0 |  |  |  |
| 35. | KNR 2-31 1402/03 | Ręczne ścinanie poboczy chodnika po ułożeniu nawierzchni z nadaniem spadku 3% - ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie wgłębień wraz z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego. Ilość: długość 264 mb i szerokości 2 x 0,50 m P = 264,00 x 0,50 x 2 = 264,00 m2 | M2 | 264,0 |  |  |  |
| 36. | 09.01.01 KNR 2-01 0510/03 | Obsianie skarp i poboczy nasionami traw w ziemi urodzajnej Ilość jak w poz.33 i 34 P = 687,0 + 264,0 = 951,00 m2 | M2 | 951,0 |  |  |  |
| 37. |  | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. | Kpl | 1 |  |  |  |
|  |  | ### Razem – Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Razem wartość zamówienia netto |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Ogółem wartość z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |  |

Sporządził:

..........................