Zał. Nr 1a

Kosztorys  ofertowy

„Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ Etap II - Wykonanie remontu i przebudowy drogi gminnej           w ciągu ul. Stokowej w Ustrzykach Dolnych

na odcinkach :

# A-W13-W13’ – długości 114 mb

- A – B     – długości 104 mb

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01.01.01 KNR 2-01 0119/04 | ## I. Odcinek A – W13 – W13’ Roboty pomiarowe trasy dróg w terenie podgórskim L= 3,0 +33,16 + 55,0 + 23,50 = 114,66 | Km | 0,1147 |  |  |
| 2. | 04.04.04 05.03.08 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/04/02 | Wykonanie górnej w-wy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort. łamanego 25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi P= (3,00 + 33,16 +55,00) x 5,00 + 10,0 x 10,0 – 3,14 x 10,02 : 4 + 7,0 x 7,0 – 3,14 x 7,02 : 4+ 23,50 x 3,50 +6,0 x 6,0 x 2 – 3,14 x 62 ;4 = 817,80 – 201,74 = 616,06 m2 | M2 | 616,06 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grubości w-wy 6 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa grysowa – Standard I – jak dla kategorii ruchu KR2 Ilość jak w poz. 2 P = 616,06 | M2 | 616,06 |  |  |
| 4. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących włazów kanałowych i krat ściekowych do poziomu wykonanej nawierzchni - włazy kanałowe – 5 szt - kraty ściekowe – 1 szt Razem - 6 szt | Szt | 6 |  |  |
| 5. | 03.02.01a KNR 2-18 0613/03 | Uzupełnienie – montaż brakujących włazów kanałowych na studzienkach rewizyjnych kanalizacji burzowej – właz żeliwny ciężki wraz z pokrywą żelbetową nastudzienną | Szt | 5 |  |  |
| 6. | 03.02.01a KNR 2-18 0613/03 | Uzupełnienie – montaż brakujących wpustów ulicznych ściekowych typ ciężki 650 x 450 na studzienkach ściekowych  500 | Szt | 4 |  |  |
|  |  | ## Razem - Odcinek A – W13 – W13’ |  |  |  |  |
| 7. | 01.01.01 KNR 2-01 0119/04 | ## Cz.II Odcinek A-B Roboty pomiarowe trasy dróg w terenie podgórskim 88,0m+ 16,50 m = 104,50 m | Km | 0,1045 |  |  |
| 8. | 03.02.01 KNR 2-18 0625/02 | Odbudowa niedrożnych typowych studzienek ściekowych ulicznych z rur bet.  500 z osadnikiem, bez syfonu, z wpustem ulicznym ściekowym żeliwnym – typ ciężki 650 x 450 mm- głębokości 2,0 m oraz pierścieniami żelb. odcinającymi i utrzymującymi wpust wraz z wykonaniem wykopów pod studzienki i zasypaniem Ilość – szt 3 | Szt | 3 |  |  |
| 9. | 03.02.01 KNR 2-18 09111/02 | Wykonanie przykanalików z rur bet.  200 wraz z wykonaniem robót ziemnych Ilość L= 5,00m x 3 = 15 m | Mb | 15,0 |  |  |
| 10. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 + 0403/03 | Ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm wibroprasowanego wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem. Ława betonowa z betonu B10 o wymiarach 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb. Na zjazdach krawężnik obniżony. Ilość: - krawężnik prawostronny L = 88,0 + 16,50 = 104,50 m | Mb | 104,50 |  |  |
| 11. | 04.01.01 KNR 2-01 0206/02 0235/01 | Dowiezienie gruntu kat.IV samochodami 5-10t z odl. 2 km na wykonanie prawostronnego pobocza wraz z uformowaniem i zagęszczeniem nasypu spycharką 75 KM Ilość: V= 104,50 m x 2,40 x 0,25 = 62,70 m3 | M3 | 62,70 |  |  |
| 12. | 04.04.04 05.03.08 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/04/02 | Wykonanie górnej w-wy podbudowy grub. 10 cm z kruszywa łamanego - tłucznia sort. 25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Ilość : P = 87,50 x 6,0 + (6,0+16,0)x 0,5 x 13,0 = 668,00 m2 | M2 | 668,0 |  |  |
| 13. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grubości w-wy 6 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa grysowa – Standard I – jak dla kategorii ruchu KR2 Ilość jak w poz. 10 P = 668,00 m2 | M2 | 668,00 |  |  |
| 14. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących włazów kanałowych i krat ściekowych do poziomu wykonanej nawierzchni Ilość : szt 3 | Szt | 3 |  |  |
|  |  | ## Razem Odcinek A-B |  |  |  |  |
| 15. |  | ## Projekt organizacji ruchu | Kpl | 1 |  |  |
|  |  | ## Razem wartość kosztorysowa netto |  |  |  |  |
|  |  | ## Ogółem wartość z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |

Sporządził:

.....................2008r