Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

Przedmiar robót

## Roboty drogowe związane z realizacją projektu o nazwie:

## „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych

w Ustrzykach Dolnych „ Etap II

Wykonanie remontu  drogi gminnej w ciągu ul. Bieszczadzka

w Ustrzykach Dolnych na odcinku od km 0+662 – 0+772 długości 100 mb

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej szerokości 6,00m przez wykonanie górnej w-wy podbudowy tłuczniowej grubości 10 cm oraz nawierzchni asfaltowej grubości w-wy 6 cm wraz z wykonaniem 4 szt zjazdów oraz regulacją pionową istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 100 mb i szerokości 6,00 m Ilość: P1 = 100,00 x 6,0 = 600,0 m2 | M2 | 600,0 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 6 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 600,0 m2 | M2 | 600,0 |
| 3. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 6 cm Ilość: - w km 0+724 str. lewa – do budowy - w km 0+716 str prawa – na drogę - w km 0+702 – do bud. nr 30 – str. lewa - w km 0+682 – str. prawa – do budowy szerokość zjazdu 6,00 m długość zjazdu – 2,00 m P = 6,00 x 2,00 x 4 szt = 48,00 m2 | M2 | 48,0 |
| 4. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących włazów kanałowych i krat ściekowych do poziomu wykonanej nawierzchni - włazy – szt 7 - kraty ściekowe – szt 1 Razem szt - 8 | Szt | 8 |

Sporządził:

07.01.2008

UPR - NR A1-649/11/84

mgr.inż. Fryderyk Brózda