Zał. Nr Ia

Kosztorys ofertowy

## Roboty drogowe związane z realizacją projektu o nazwie:

## „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych

w Ustrzykach Dolnych „ Etap II

Wykonanie remontu  nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Ustrzykach Dolnych w ciągu ulic : Rynek /Bieszczadzkiej, Bełska na odcinku od ulicy Pionierskiej do ulicy Wyzwolenia i Dworcowa od ul. 29 Listopada na długości 66 mb.

| ### L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na wzmocnieniu istniejących nawierzchni bitumicznych przez wyrównanie nierówności do profilu masą asfaltową oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm z masy asfaltobetonu i wymianie zniszczonego krawężnika oraz regulacji pionowej istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych. Ilość robót wg obmiaru w terenie |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy | mb | 103,50 |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb:2=0,0325 m3/mb | M3 | 3,37 |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy | T | 17,85 |  |  |
| 4. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 | Mb | 138,50 |  |  |
| 5. | 08.03.01 KNR 2-31 0402/04 | Uzupełnienie pobocza za krawężnikiem betonem B 30 w ul. Bełskiej – strona prawa na długości 25,0 mb na wysok. 20 cm szerokości 10 cm ze skarpą o nachyleniu 1:1 | M3 | 0,75 |  |  |
| 6. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/ 03 | Regulacja pionowa istniejących włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych do poziomu wykonanej nawierzchni | Szt | 12 |  |  |
| 7. | 08.04.01 KNR 2-31 0108/02 | Wykonanie profilowania do spadku 1,5% istniejących nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym 0-16 mm , przy średniej grubości warstwy profilowej 2 cm | T | 86,15 |  |  |
| 8. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie wzmocnienia nawierzchni przez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 6 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 3-KR6 | M2 | 1763,0 |  |  |
| 9. |  | Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | Kpl | 1 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem koszt z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ...................................

.........................................