Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

Przedmiar robót

## Roboty drogowe związane z realizacją projektu o nazwie:

## „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych

w Ustrzykach Dolnych „ Etap II

Wykonanie remontu  nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Ustrzykach Dolnych w ciągu ulic : Rynek /Bieszczadzkiej, Bełska na odcinku od ulicy Pionierskiej do ulicy Wyzwolenia i Dworcowa od ul. 29 Listopada na długości 66 mb.

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na wzmocnieniu istniejących nawierzchni bitumicznych przez wyrównanie nierówności do profilu masą asfaltową oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm z masy asfaltobetonu i wymianie zniszczonego krawężnika oraz regulacji pionowej istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych. Ilość robót wg obmiaru w terenie |  |  |
| 1. | 01.02.04 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy: a) w ul. Bełska – strona lewa – od chodnika do ul. Wyzwolenia L1 = 25,0 + 5,0 = 30,0 m b) w ul. Dworcowa – strona prawa # L2 = 73,50 m Razem L = L1 + L2 = 103,50 mb | mb | 103,50 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb:2=0,0325 m3/mb Ilość jak w poz.1 V= 103,50 m x 0,,0325 m3/mb = 3,37 m3 | M3 | 3,37 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy Ilość jak w poz. 1 i 2 V = 103,50 x 0,104 t + 3,37 m3 x 2,1t = 17,85t | T | 17,85 |
| 4. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Ilość: a) w ul. Bełska - strona lewa – od chodnika do ul. Wyzwolenia L1 – 25,0m +5,0m = 30,0 m - strona prawa – od Muzeum do ul. Krótka obniżony na szerokości zjazdu do posesji p. Holcmana na wysokość 5 cm ponad jezdnię ( lub najazdowy) L2 = 35,0 m b) w ul. Dworcowa – strona prawa L3 = 73,50 m ------------------------------------------- Razem ustawienie krawężników L = L1-l3 = 138,50 m | Mb | 138,50 |
| 5. | 08.03.01 KNR 2-31 0402/04 | Uzupełnienie pobocza za krawężnikiem betonem B 30 w ul. Bełskiej – strona prawa na długości 25,0 mb na wysok. 20 cm szerokości 10 cm ze skarpą o nachyleniu 1:1 Ilość : V = 25,00 m x ( 0,20+0,10) x 0,5 x 0,20 = 0,75 m3 | M3 | 0,75 |
| 6. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych do poziomu wykonanej nawierzchni Ilość: a) w ul. Bełska - włazy kanaliz. – szt 2 - kraty ściekowe – szt 5 b) w ul. Rynek k/Bieszczadzkiej - włazy kanaliz. – szt 3 c) w ul. Dworcowa - kraty ściekowe – szt 2 ---------------------------------------- Razem włazy + kraty szt 12 | Szt | 12 |
| 7. | 08.04.01 KNR 2-31 0108/02 | Wykonanie profilowania do spadku 1,5% istniejących nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym 0-16 mm , przy średniej grubości warstwy profilowej 2 cm Ilość: a) w ul. Bełska – od ul. Pionierska do ul. Wyzwolenia P1 = ( 21,0 + 8,50) x 0,5x 3,0 + (8,50+6,50) x 0,5 x 5,50+ 69,00 x 6,50+20,50 x 6,20+15,0 x 8,20+ 9,0 x ( 8,20+9,30) x 0,5+3,0 x ( 9,30 + 18,0) x 0,5 = 903,80 m2 = 904,0 m2 b) w ul Rynek k/ Bieszczadzkiej od ul. 1-go Maja do końca Rynku P2 = ( 12,50+5,80) x 0,5 x 4,00+ ( 5,80+5,15)x 0,5 x 3,90+ (5,15+5,30) x 0,5 x 16,30+ ( 5,30+8,50) x 0,5 x 3,70 +7,30 x 3,30+ wzdłuż parkingu ( 25,0m+6,0+3,0m) x 0,50m = 209,74 m2 = 210,00 m2 | T | 86,15 |
|  |  | c) w ul. Dworcowa – od ul. 29 Listopada na długości 66 mb P3 = przejście kablem ( 7,50m+3,0+9,50) x 1,00+ jezdnia od wysepki ( 10,80+8,50)x 0,5 x 5,80+ ( 8,50+ 8,30) x 0,5 x 20,0+ (8,30+8,20) x 0,5 x 20,0 + (8,30+8,20) x 0,5 x 20,0 +(8,20 +9,50) x 0,5 x 17,0+ w lewo : 4,00m x 2,00m + (9,50+18,0) x 0,5 x 3,0 = 608,67 m2 = 609,00 m2 --------------------------------------------------------------- Razem profilowanie P= P1 – P3 = 904,0 m2 + 210,0 m2 + 609,0 m2 = 1723,00 m2 Ilość masy: V= 1723,00 m2 x 0,050t = 86,15 t |  |  |
| 8. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie wzmocnienia nawierzchni przez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 6 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 3-KR6 a) w ul. Bełska Ilość jak w poz. 7a – P1 = 904,00 m2 + nawierzchnia na 2-ch zjazdach na szerokości 5,00 m i długości 4,00 m : tj do posesji P. Holcmana i na ul. Krótką P1a = 5,00 x 4,00m x 2 = 40,00 m2 b) w ul. Rynek k/ Bieszczadzkiej Ilość jak w poz. 7 b – P2 = 210,0 m2 c) w ul. Dworcowa Ilość jak w poz. 7 c – P3 = 609,00 m2 ----------------------------------------------- Razem wzmocnienie nawierzchni: P= P1+P1a+P2+P3 = 904,0 m2+40,0 m2+210,0 m2 +609,0 m2 = 1763,00 m2 | M2 | 1 763,00 |
| 9. |  | Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | Kpl | 1 |

Sporządził:

10.01.2008

UPR - NR A1-649/11/84

mgr.inż. Fryderyk Brózda