Zał. Nr 1 a

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w Hoszowie ( na zakolu drogi wojewódzkiej ) na długości 260 mb

| ### L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 7 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniem przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 2,04 kg/m2 i grysów kamiennych frakcji 8-12 mm w ilości 15,3 kg/m2 – na szerokości 3,50 m i długości 260 mb. Ilość: a) jezdnia drogi P1 = (9,0+3,50) x 0,5 x 5,00 m + 255,0 x 3,50 = 923,75 m2 b) zjazdy na drogi – 3 szt o dł. 4,0m i szer. 5,0 m P2 = 5,0 x 4,0 x 3 szt = 60,0 m2 -------------------------------------------- Razem P=P1+P2 = 983,75 m2 = 984,0 m2 | M2 | 984,0 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub.5 cm po zagęszczeniu, z asfaltobetonu z mieszanki mineralno – asfaltowo –grysowej Standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 – na szerokości 3,50 m i na długości 260 mb wraz z wykonaniem zjazdów Ilość jak w poz. 1 P = 984,00 m2 | M2 | 984,0 |  |  |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie poboczy po wykonaniu nawierzchni w-wą grub. 12 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 2 x 0,75 m i długości 260 mb P = 260,0 x 0,75 x 2 = 390,00 m2 | M2 | 390,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa |  |  |  |  |
|  |  | ## Ogółem koszt z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ................................

.......................................