Zał. Nr 1 a

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w Równi do cmentarza           i Kościoła długości 180 mb od km 0+000 do km 0+180

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 7 cm po zagęszczeniu z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniem przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 2,04 kg/m2 i grysów kamiennych frakcji 8-12 mm w ilości 15,3 kg/m2 – na szerokości 3,00 m i długości 180 mb. Ilość: a) na długości zasadniczej P1 = 180,0 x 3,0 = 540,0 m2 b) rozjazd w km 0+000 o R= 5,0 m P2 = (5,0 x 5,0 – 3,14 x 52 : 4 ) x 2 = 10,74 m2 c) zjazd na drogę w prawo w km 0+080 P3 = 5,0 x 3,0 +(5,0 x 5,0 – 3,14 x 52 : 4 ) x 2 = 15,0 + 10,74 = 25,74 m2 -------------------------------------------- Razem P=P1+P3 = 576,48 m2 | M2 | 576,48 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub.5 cm po zagęszczeniu, z asfaltobetonu z mieszanki mineralno – asfaltowo –grysowej Standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 – na szerokości 3,00 m wraz z wykonaniem zjazdów w km 0+000 i km 0+090 Ilość jak w poz. 1 P = 576,48 m2 | M2 | 576,48 |  |  |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie poboczy po wykonaniu nawierzchni w-wą grub. 12 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 2 x 0,50 m i długości 180 mb P = 180,0 x 0,50 x 2 = 180,00 m2 | M2 | 180,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ................................

........................................