Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

Przedmiar robót

Na wykonanie remontu drogi gminnej publicznej w Nowosielcach Kozickich

na odcinku od km 0+360 – 0+605 na długości 245 mb

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | # D-04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Wykonanie remontu polegającego na: - wyrównaniu kolein i wybojów masą asfaltową na gorąco na odcinku od km 0+360 – 0+900 , - wykonanie warstwy profilowej z masy asfaltowej na całej szerokości 3,50 m – średniej grubości 2 cm oraz wykonaniu wzmocnienia nawierzchni w-wą grubości 6 cm z asfaltobetonu na długości 245 mb i szerokości 3,50 m od km 0+360 – 0+605 - dosypaniu obustronnych poboczy z tłucznia na długości 245 mb od km 0+360 – 0+605 Wykonanie wyrównania kolein i wybojów na odcinku od km 0+360 – 0+900 oraz warstwy profilowej z masy asfaltowej na gorąco: a) wyrównanie kolein i wybojów na odcinku od km 0+360 – 0+900 przy średniej głębokości 4 cm Ilość wg pomiaru w terenie: P1 = 50,00 m2 Ilość masy V1 = 50,00 x 0,100t = 5,0t b) profilowanie jezdni masą asfaltową na gorąco średniej grubości 2 cm i szerokości 3,50 m na długości 245 mb od km 0+360 – 0+605 P2 = 245,00 x 3,50 m = 857,50 m2 Ilość masy V2 = 857,50 m2 x 0,050t = 42,88 t --------------------------------------------------------------- Razem ilość masy V=V1+V2 = 5,0t+42,88t = 47,88t | T | 47,88 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01/02 | Wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej przez wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm, po zagęszczeniu z asfaltobetonu – mieszanka Standard I dla kategorii ruchu KR 2 – na długości 245 m i szerokości 3,50 m na odcinku od km 0+360 – 0+605 Ilość : P= 245m x 3,50m = 857,50 m2 | M2 | 857,50 |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie poboczy, po wykonaniu nawierzchni, na długości 245 mb od km 0+360 – 0+605, po obu stronach szerokości 0,50 m, warstwą grubości 6 cm z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym Ilość: P= 245,00 x 0,50 x 2 = 245,00 m2 | M2 | 245,00 |

Sporządził :

18.01.2007r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR - NR A1-649/11/84