Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

## Przedmiar robót – cz.I

## wykonanie remontu  drogi dojazdowej wraz z chodnikiem od ul. 1-go Maja do bloku Nr 7 w ciągu ul. Plac Chopina ( dł. 90 m do schodów)

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników bet. 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy. Ilość wg obmiaru w terenie: a) strona prawa L1 = 18,15 m+7,15+8,20+43,30+13,80+4,10 = 94,70 mb b) strona lewa #### L2 = 74,45+2,0 = 76,45 mb Razem L = L1+L2 = 171,15 mb | mb | 171,15 |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm – z ułożeniem w stosy Ilość: Strona lewa: L= 74,45+1,50 = 75,95 m Koło pawilonu L2 = 8,70 x 2+3,0+8,15 x 2 = 36,70 m Razem L = L1+L2 = 112,65 | mb | 112,65 |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm – szerokości 1,00 m z ułożeniem w stosy Strona lewa: P1 = ( 74,45 – 14,0) x 1,00 + 9 x 0,25 = 62,70 m2 Koło pawilonu: P2 = 2,40x 0,45 x 3+8,70 x 2,40+8,15 x 3,00 = 48,57 m2 Razem P= P1+P2 = 111,27 m2 | m2 | 111,27 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb :2 = 0,0325 m3/mb Ilość jak w poz.1 V= 171,15 mb x 0,0325 m3/mb = 5,56 m3 | m3 | 5,56 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, płytek, kostki i obrzeży i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy V = 171,15 m x 0,104t + 112,65 m x 0,051 t+ 111,27 m2 x 4 x 0,0403 + 5,56 m3 x 2,10t = 53,17 t | t | 53,17 |
| 6. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wys. 16 cm ponad jezdnię. Na zjazdach obniżony na wysokość 6 cm ponad jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach (po 2mb). Na łukach należy wbudować krawężnik łukowy. Ilość: - jak w poz.1 L = L1 +l2 = 94,70 m + 76,45 m = 171,15 | mb | 171,15 |
| 7. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x25 x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość: jak w poz.2 L = 112,65 m | mb | 112,65 |
| 8. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem - pod chodnik szerokości 1,00 m Strona lewa: P1 = 74,45 m x 1,00 + 9 x 0,25 m2 = 76,70 m2 Koło pawilonu P2 = 2,40 x 0,45 x 3 + 8,70 x 2,40+ 8,15 x 3,50 = 52,65 m2 Razem P = P1 + P2 = 129,35 | m2 | 129,35 |
| 9. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 6 cm Ilość jak w poz. 8 P = 129,35 m2 | m2 | 129,35 |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy j.w - grubości 25 cm z tłucznia sortowanego 25 – 60 mm pod wykonanie nawierzchni zjazdów – na drogę do pawilonu – strona prawa P = 4,50 x 2,00 = 9,00 m2 | M2 | 9,00 |
| 11. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.8 P = 129,35 m2 | m2 | 129,35 |
| 12. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z asfaltobetonu grub., w-wy 4 cm Ilość jak w poz. 10 P = 9,00 m2 | m2 | 9,00 |
| 13. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku i jezdni włazów kanal. i studzienek telefonicznych Ilość : - włazy kanal. – szt 2 - studzienki telefoniczne – szt 1 Razem szt 3 | Szt | 3 |
| 14. | 04.08.01 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie warstwy profilowej istniejącej jezdni asfaltowej mieszanką asfaltowo – grysową na gorąco przy średniej grubości 2 cm Ilość : powierzchnia P = 18,15 x 4,60 + ( 13,0+3,50 ) x 0,5 x 5,40+ ( 13,0+43,30) x 3,20+ 15,0 x ( 4,50+4,10) x 0,5 = 372,70 m2 Ilość masy: V = 372,70 m2 x 0,050t = 18,64t | T | 18,64 |
| 15. | 05.03.05. KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm, po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 14 P = 372,70 m2 | M2 | 372,70 |
| 16. | KNR 2-21 0110/04+10 | Karczowanie pnia średnicy  70 cm w chodniku – szt 1 | Szt | 1 |
| 17. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie pobocza – strona prawa od rozjazdu w górę – na długości 25 mb i szerokości średniej 1,0 m warstwą grubości 25 cm z tłucznia kamiennego wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym P= 25,0 x 1,00 = 25,0 m2 | M2 | 25,0 |
| 18. | KNR 2-31 0606/03 | Wykonanie w chodniku ścieku odwadniającego – przeprowadzającego wodę z rynien na jezdnię z elementów betonowych – szerokości 15 cm i głębokości 2 cm -: - szt 2 – długości po 2,00 m - Ilość : 2,00 m x 2 = 4,00 m | Mb | 4,0 |

Sporządził:

2008-06-11

mgr inż. Fryderyk Brózda