# 3.   OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne od km 1+ 400 do km 3+ 200 strona lewa w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Jasień do skrzyżowania z droga powiatową       nr 2300R Jałowe – Bandrów”

w oparciu o wymagania i warunki techniczne znak PZDW-WDN-2210/53/2008 z dnia 24.04.2008r wydane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Przed przygotowaniem oferty należy bezwzględnie dokonać wizji lokalnej terenu , którego  dotyczą  w/w prace projektowe, co umożliwi prawidłowe przygotowanie oferty.

Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi wykonawca.

Projektant winien uwzględnić w koszcie przedmiotu zamówienia koszt sporządzenia map do celów projektowych.

Dokumentacja techniczna winna zawierać:

- projekt wykonawczy który winien zawierać – decyzje i uzgodnienia ( szczególnie operaty wodnoprawne i środowiskowe) jeżeli będą konieczne do uzyskania zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę – 4 egz,

- branża drogowa z projektem organizacji ruchu na okres budowy oraz docelowym drogi jeśli zostaną wprowadzone zmiany

- projekt winien obejmować przebudowę istniejących zjazdów gospodarczych oraz odwodnienie powierzchniowe ( rów kryty, kanalizacja)

- inne branże – jeśli występują,

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski opracowany w 2 egzemplarzach z zastosowaniem kodu WSZ (CPV) z podziałem na wstępnie ustalone odcinki węzłowe bądź elementy rozliczeniowe,

- w kosztorysie i przedmiarze robót należy uwzględnić pozycje:

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- przeniesienia punktów stałych geodezyjnych ( jeżeli zaistnieje taka potrzeba ),

- próby szczelności – w przypadku projektowania kanalizacji deszczowej,

- do celów przetargowych należy sporządzić kompletną dokumentację w wersji elektronicznej (PDF)

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - dokumentacja techniczna  wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych – zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane    -  do 15 grudnia 2008 r.