Przedmiar robót

Wykonanie remontu drogi rolniczej w miejscowości Wojtkówka o nr działki 116

na długości 900 m – od km 0+000 – 0+900 , Gmina Ustrzyki Dolne

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNR 2-31 1404/02 | Odmulenie przepustu  40 cm – odrzucenie namułu na przyległy teren wraz z rozplantowaniem Ilość - przepust na rowie w km 0+004 – 6,0 mb - przepust na rowie – zjazd na drogę w prawo w km 0+380 – 6,0 mb - przepust pod drogą w km 0+890 – 5,00 mb razem 17,00 mb | Mb | 17,0 |
| 2. | KNR 2-01 0224/02 | Pogłębienie istniejących rowów koparka 0,4m3 do głębokości 60 cm przy szerokości dna 0,40 m i nachyleniu skarp 1:1 w gr. kat.IV ze złożeniem urobku na odkład z ręcznym wyrównaniem korony i skarp rowu. Ilość : - od km 0+159– 0+220= 61 mb przy ilości 0,5 m3/mb V1 = 61,0 mb x 0,50 m3 = 30,50 m3 - od km 0+360 – 0+380 9 do zjazdu) = 20,0 mb + 15m wzdłuż drogi w prawo przy ilości 0,6 m3/mb V2 = 35,0 mb x 0,60 m3 = 21,0 m3 - od km 0+385 – 0+650 ( do zjazdu w prawo) = 265 mb przy ilości 0,6 m3/mb V3 = 265,0m x 0,60 m3 = 159 m3 - od km 0+662 – 0+800 = 138 mb + 35 mb –wyprowadzenie rowu na wprost przy ilości 0,4 m3/mb V4 = 173,0 m x 0,40 m3 = 69,20 m3 - przy przepuście w km 0+890 m przed i za przepustem po 15 mb z wprowadzeniem wody na wlot przepustu oraz rów odpływowy od wylotu przepustu na długości 30,0 mb przy ilości 0,70 m3/mb # V5 = (15,0 mb x 2 + 30,0 mb) x 0,70 m3 = 42,0 m3 Razem V = V1 – V5 = 321,70 m3 | M3 | 321,70 |
| 3. | KNR 2-01 0109/04 | Ręczne ścinanie krzaków porośniętych w rowie z odniesieniem na odległość do 50 m od km 0+220 – 0+380 = 160 m na szerokości 3,50 m Ilość : P = 160,00 x 3,50 = 560,00 m2 = 0,056 ha | Ha | 0,056 |
| 4. | KNR 2-31 0204/03/04 | Utwardzenie korpusu drogi warstwą tłucznia grub. w-wy 15 cm po zagęszczeniu, z mechanicznym rozścieleniem i zawałowaniem. Utwardzenie na szerokości 3,00 m z wcześniejszym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża korpusu przy użyciu równiarki i walca statycznego. Ilość : Od km 0+000 – 0+100 = 100,0 m P= 100,00 x 3,00 = 300,00 m2 | M2 | 300,0 |
| 5. | KNR 2-31 0202/07/08 + 0103/04 | Utwardzenie korpusu drogi pospółką grub. w-wy 15 cm po zagęszczeniu, z mechanicznym rozścieleniem i zawałowaniem. W kosztach należy uwzględnić pozyskanie pospółki rzecznej wraz z transportem na odległość 18 km Utwardzenie na szerokości 3,00 m z wcześniejszym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża korpusu przy użyciu równiarki i walca statycznego. Ilość : Od km 0+100 – 0+900 = 800,0 m P= 800,00 x 3,00 = 2400,00 m2 | M2 | 2 400,0 |

Sporządził:

2008-05-20

mgr inż. Fryderyk Brózda